	DOLUNAY SİTESİ APARTMANLARI
	ACİL DURUM TALİMATLARI
	Yürürlük Tarihi: 01.04.2013

Doküman No: . . . 

Revizyon Tarihi: . . .

Revizyon No:00

Sayfa No: 1/1



YANGIN TALİMATI

1. TEORİK BİLGİLER

1.1. YANGIN

Maddenin, ısı ve oksijenle birleşmesi sonucu oluşan kimyasal olaya Yanma denir. Yanma olayının oluşabilmesi için yanıcı madde, ısı ve oksijenin bir arada bulunması gerekir. Bu olaya "Yangın Üçgeni" adı verilir. 

Yararlanmak amacı ile yakılan ateş dışında oluşan ve denetlenemeyen yanma olayına YANGIN denir. 

1.1.1. YANGINLARIN SINIFLANDIRILMASI 

Yangının türü yanmakta olan maddeye göre değişir. Bu nedenle yangınları beş sınıfta toplayabiliriz.

	Yangın Çeşitleri
	A
	B
	C
	D
	E

	Cinsi
	Katı
	Sıvı
	Gaz
	Metal
	Elektrik

	Yanıcı Madde
	Kağıt, Odun, Ahşap, Kumaş, Pamuk vb.
	Boya, Tiner, Yağ, Akaryakıt vb.
	Doğalgaz, Metan. LPG, Propan, Asetilen vb.
	Magnezyum, Alüminyum, Sodyum vb.
	Elektrik

	Söndürme Yöntemi
	Soğutma, Yanmayı Engelleme
	Engelleme, Boğma, Soğutma
	Engelleme
	Soğutma, Boğma
	İlk iş elektriğin kesilmesi

	Kullanılan Söndürücü
	Su, ABC tozlu ve köpüklü söndürücü,
	ABC ve BC tozlu, halon gazlı, CO2 ve köpüklü söndürücü
	ABC ve BC tozlu, halon ve CO2 gazlı söndürücü
	Sadece D tozlu söndürücü
	ABC ve B tozlu, halon gazlı söndürücü


Genel olarak, 

1. Kuru tozlu yangın söndürücü “her tür yangın için”

2. Köpüklü yangın söndürücü “katı ve sıvı yangınlar için”

3. Sulu yangın söndürücü “katı yangınlar için”

4. Halokarbon tipi yangın söndürücüler “elektrik ve elektronik ortam yangınları için” kullanılabilir.

1.1.2. YANGININ NEDENLERİ 
1.1.2.1. Korunma önlemlerinin alınmaması
En önemli nedendir. Yangın, elektrik kontağı, ısıtma sistemleri, Doğalgaz, LPG tüpleri, parlayıcı-patlayıcı maddelerin yeterince korunmaya alınmamasından doğmaktadır. Elektrik enerjisi aksamının teknik koşullara göre yapılması, LPG tüplerinin ve doğalgazın doğru kullanılması, bacaların temizlenmesi ve parlayıcı-patlayıcı maddeler için gerekli önlemin alınması halinde yangın afetinde büyük ölçüde azalma olacaktır
1.1.2.2. Bilgisizlik 

Yangına karşı önlemlerin nasıl alınacağını bilmek gerekir. Elektrikli aletlerin doğru kullanımını bilmemek, soba ve kalorifer sistemlerini yanlış yerleştirmek, tavan arasına ve çatıya kolay tutuşabilecek eşyalar koymak yangını davet eder. Yangının oluşumunu önlemek ve yangını söndürmek için, yangın olayını öğrenelim.

1.1.2.3. İhmal 

Yangın konusunda bilgili olmak yetmez. Söndürülmeden atılan bir kibrit veya sigara izmariti, kapatmayı unuttuğunuz LPG tüpü, ateşi söndürülmemiş ocak, fişi prizde unutulan her ütü ihmalinden büyük yangınlar çıkabilir. Bu nedenle, yangına karşı daha dikkatli ve titiz olmamız gerekir. 

1.1.2.4. Kazalar 

İstem dışı olayların bazılarından yangın çıkabilir. Yangın konusunda yeterli düzeyde bilgilenmek, bu tür olaylarda nasıl hareket edeceğimize yardımcı olur. 

1.1.2.5. Sıçrama
Kontrol altındaki bir ateşin, ihmal veya bilgisizlik sonucu yayılarak veyahut parlayıp-patlayarak sıçraması her zaman mümkündür. 

1.1.2.6. Sabotaj
Bazı insanlar, çeşitli amaç ve kazanç uğruna kasıtlı olarak yangın çıkarırlar. Bu tür olaylara karşı gerekli önlem alınmalıdır.

1.1.2.7. Doğa olayları
Rüzgarlı havalarda kuru dalların birbirine sürtmesi sonucu, yıldırım düşmesi ve benzeri doğa olayları sonucu yangınlar çıkabilir. 
1.1.3. SÖNDÜRME PRENSİPLERİ 

Soğutarak Söndürme

a. Su İle Soğutarak Söndürme: Soğutarak söndürme prensipleri içerisinde en çok kullanılandır. Suyun fiziksel-kimyasal özelliği, yanıcı maddeyi boğar ve yanıcı maddeden ısı alarak yangının sönmesini sağlar. 

b. Yanıcı Maddeyi Dağıtma: Yanan maddelerin dağıtılmasıyla yangın nedeni olan yüksek ısı bölünür, bölünen ısı düşer ve yangın yavaş yavaş söner. Akaryakıt yangınlarında bu tip söndürme uygulanmaz.

Havayı Kesme 

a. Örtme: Katı maddeler veya kimyasal bileşikler kullanarak yanan madde ile oksijenin kesilmesi olayıdır. Akaryakıt yangınlarında, örtü oluşturan kimyasal bileşikler kullanılmaktadır.

b. Boğma: Yangının oksijenle ilgisinin kesilmesi veya azaltılması olayıdır. 
Yanıcı Maddenin Ortadan Kaldırılması:

Yanmakta olan maddelerin ortadan kaldırılması halinde, yanma üçgeni oluşamaz. Bu nedenle de yangın sönmüş olur.

[image: image2.jpg]P il RUZGARI
ARKANIZA @
ALINIZ =,

c;iHAzx
ALEVIN USTUNE

[/;\;V)TUNNUZ é 2 /_Qf\

CIHAZI
YANGININ
pOGDUGU YERE l
{_@\H TUTUNUZ ) %
& Y k\
Ny W' A s
YANGIN
TAMAMEN SONMEDEN

AYRILMAYINIZ

®





[image: image3.png]Pulthepinonthe | Aim th
e e dinguisher. extingy
base o





KULLANILMIŞ SÖNDÜRÜCÜLERİ YERİNE ASMAYIN TEKRAR DOLUM İÇİN İLGİLİLERE BİLDİRİN.

1.1.4. SÖNDÜRME CİHAZLARININ KULLANIMI

[image: image4.png]2 fire. Soueeze the
eratthe | |Randie ofthe
the fre. e estinguisher

i




[image: image5.png]Sweep the fre
exinguisher back
and foth repeatecty
o caverthe hase
atine fre




[image: image6.png]



· Tetiğin üstündeki pimi çekiniz

[image: image7.emf]
· Hortumu yuvasından çıkarınız ve tetiğe sonuna kadar basınız,

· Hortumun ucundan çıkan yangın söndürücü maddeyi yangın bölgesine boşaltınız,  

1.1.5. YANGINA KARŞI ALINACAK TEDBİRLER

Yangın kaçış yollarına ve kapılarının ön ve arkalarına malzeme bırakmayınız. 

1.1.5.1. Kimyasallar

· Tüm kimyasallar gerektiği şekilde etiketlenmiş ve kapalı kaplarda saklanmalıdır.

· Kimyasalların kullanıldığı yerlerde sadece gerektiği kadar kimyasal bulundurulmalı ve kullanılan tüm kaplar etiketlenmelidir. 

· Kimyasallar etiketlerinde yazan ısıda depolanmalıdır.

· Kimyasal depolarının aydınlatma ve elektrik tesisatı etanş olacaktır.

· Depoların tüm elektrik sistemleri depo dışında kontrol edilecektir.

· Depo içindeki kimyasallar uygun şekilde etiketlenip depolama şartlarına göre depolanacaktır.

· Depo içinde ve dışında hem dolap ve raflarda hem de personel için gerekli topraklama tertibatı yapılacaktır. 

· Depolarda sürekli olarak temiz hava girişi sağlanmalıdır.

· Kimyasallar ateşleme kaynaklarından uzak tutulmalıdır.

· Kimyasallar ile çalışan personel pamuklu iş elbisesi giymelidir. Sentetik elbiseler statik elektrik biriktirebilir.

1.1.5.2. Yanıcı Gazlar

· Gaz boruları sağlam olmalı ve fazla ısınmasına yol açmayacak şekilde yerleştirilmelidir.  

· Kullanılmayan gaz vanaları tamamen kapatılmalıdır.

· Kullanılmayan gaz tüpleri dışarıda düşmeye karşı dayanıklı bir şekilde bekletilmelidir. 

· Yanıcı gazlar kullanılırken çalışma alanı terk edilmemelidir. 
· Yanıcı gazlar ile çalışılan yerlerde kullanılan gazlar ile ilgili gaz dedektörleri bulunmalıdır.
· Çalışma ortamında uygun yerlere “sigara içmek yasaktır” ve “dikkat ateşle yaklaşma” levhaları asılmalıdır.  

· Gazlar ile çalışılan ortamda sürekli olarak temiz hava girişi sağlanmalıdır.

1.1.5.3. Elektrik Panoları, UPS, Trafo  



· Temizlik ve bakım için kullanılan yağlı bez ve üstüpü parçaları ağzı kapaklı çöp bidonlarına atılır.

· Paratonerler ve topraklama kabloları periyodik olarak kontrol edilir.

· Uygun yerlere “sigara içmek yasaktır” ve “dikkat ateşle yaklaşma” levhaları asılır. 

· Yeteri kadar uygun tipte (köpüklü ve/veya CO2 vb.) yangın söndürme tüpleri ve diğer yangın söndürme araçları faal olarak kullanıma hazır bulundurulur.

· Otomatik yangın algılama dedektörleri uygun yerlere yerleştirilir.  

1.1.5.4. Açık Alanlar

· Çevredeki yabani otlar, kağıt, bez, parçası gibi yanıcı atıklar temizlenir, kesilen otlar yakılmaz ve site dışına çıkarılır.














1.1.5.5. Elektrik Tesisatları 

· Elektrik tesisatına, proje harici fazla yüklü cihazlar takılmaz.

· Tüm bina ve tesislerin elektrik dağıtım panolarındaki sigortalar muhafazalı ve otomatik olur.

· Elektrikle çalışan cihazlardan, teknik dokümanına göre gerekli olanlar topraklanır.



· Bina ve tesislerde çıplak veya hasarlı kablo, priz, fiş v.b. gibi elektrik malzemesi derhal yenilenir.

· Elektrik tesisatının periyodik kontrol ve bakımları yetkili personel tarafından yapılır.

· Çatılarda güvercin gübresi olup olmadığı, elektrik kablo kontrolü ve baca kontrolü yapılır.
1.1.6. YANGIN ESNASINDA YAPILACAK İŞLEMLER

Yangın esnasında önceden hazırlanmış olan Yangın Acil Durum Planına göre hareket edilecektir. Her ne olursa olsun ilk düşünce kendi can güvenliğini almak ve önceden belirlenmiş ve aaprtmanda duyurulmuş olan acil çıkış yollarını kullanarak panik yapmadan “Acil Durum Toplanma Noktası”na gidilmesi olacaktır. 

1. Telaşlanmayınız. 

2. Yangın küçük çaplı ise uygun söndürme ekipmanı ile müdahale ederek yangını söndürünüz ve Yangın Güvenliği Sorumlusuna haber veriniz.

3. Kullanmış olduğun tüpü doldurulması için Yangın Güvenliği Sorumlusuna bildiriniz.

Yangın müdahale edemeyeceğiniz kadar büyük ise;

4. Sesli olarak etrafınızdakileri haberdar ediniz, 

5. Bulunduğunuz yerde yangın ihbar düğmesi var ise ona basınız,  

6. Acil durum ekiplerine haber veriniz 

7. Yangının yayılmasını önlemek için kapı ve pencereleri kapatınız,

8. İlkyardım sertifikan var ise yaralılara ilk müdahaleni yapınız,

9. Yaralı yok ise acil çıkış güzergahını kullanarak toplanma bölgesine doğru güvenli bir şekilde hareket ediniz, (Yakınında yangında ilk kurtarılacak bir eşya var ise onu da yanında götür)

10. Bunları yaparken kendinizi ve başkalarını tehlikeye atmayınız,

11. Toplanma bölgesine geldiğinizde Sağlık ve Güvenlik Amirine himayenizin ve sizin geldiğinizi bildirmeyi unutmayınız.
· Bu arada ekipler ekip liderleri eşliğinde görev tanımları içerisinde olay yerine müdahale eder. İtfaiye geldiği andan itibaren itfaiye memurlarının yardımcısı konumuna geçerler.

a. Telefon vasıtasıyla yangının YERİ, CİNSİ VE BÜYÜKLÜĞÜ hakkında bilgi alınız,

b. Yangın mahallinden aldığınız bilgiler doğrultusunda sırasıyla; İtfaiyeyi arayarak, Yangın yeri, cinsi, büyüklüğü ve adresi hakkında özet bilgi veriniz. 
c. Tüm blokları olaydan telefon  ile haberdar ediniz,

d. Elektrik ve Doğalgaz  hatlarının kesilmesini sağlayın
e. Yangın Acil Duırum Sorumlularına  haber veriniz.

f. Yangının meydana geldiği bölümün yöneticisini haberdar ediniz. 

g. Gerekirse Ambulans Çağırınız (112)
h. Jandarmayı haberdar ediniz. (156)
1.1.7. EKİPLERİN GÖREVLERİ

Söndürme Ekibi : 

Yangın yerinin çevresinde gereken tertibatı alır, yangını söndürmeye veya genişlemesini önlemeye çalışırlar.

1) Söndürme ekibinde görevli şahıslar hangi yangında, hangi tip söndürme cihaz ve yöntemini kullanılacağını bilmelidir.

2) Bütün site sakinleri, yangın söndürme cihazlarını kullanmayı bilmelidir.

3) Dumandan zehirlenmemek için sık sık dışarıya çıkılarak temiz hava alınmalıdır.

4) Söndürme ekibinde görevli kişiler, en az ikişer kişilik gruplar halinde eşleştirilerek yangın bölgesine sokulacaktır. Bu iki kişi yangını söndürürken aynı zamanda birbirlerini kollayarak yaralanma, yanma, dumandan boğulma ve zehirlenmeye karşı birbirlerine sahip çıkacaklardır.

5) Söndürme Ekibi Personeli; zaman zaman birbirlerini de ıslatarak, elbiselerinin kavrulmasını ve dolayısıyla ani tutuşmaları önleyeceklerdir.

Kurtarma Ekibi : 

1) Kurtarmada birinci öncelik İNSANDIR. Yangın bölgesinde yaralanmış, yanmış, boğulmuş, zehirlenmiş, baygın veya ölü durumda insan bulunabilir. Öncelikle bunlar kurtarılarak ilk yardım ekibine teslim edilecektir.

2) İkinci öncelik, yangın yerinde (varsa) yangının büyümesine neden olacak, çalışmalara engel olacak ve tutuştuğu takdirde çalışanlara zarar verecek patlayıcı madde, alkol, tiner, LPG tüpleri gibi yanıcı maddeler uzaklaştırılarak koruma ekibine teslim edilecektir.

3) Yukarıda yazılı maddeler yerine getirildikten sonra diğer malzemeler üzerindeki etiketlerdeki öncelik sırasına göre kurtarılarak koruma ekibine teslim edilecektir.

4) Kurtarma ekibinde görev alacak personel, yaralı taşıma usullerini bilecek ve söndürme ekibinde olduğu gibi ikişerli olarak görevlendirilecektir.

Koruma, Haberleşme ve Ulaştırma Ekibi : 

1) Çevre emniyetini alarak işi olmayanları bölgeye sokmayacaktır.

2) Şüpheli şahısları yakalayacaktır.

3) İtfaiye araçlarının geçeceği yolları açık bulunduracaktır.

4) Yağmacılık, hırsızlık ve kargaşaya engel olacaktır.

5) Yangından kurtarılan malzemeleri emniyete alacaktır.

6) Toplanma bölgesinde sayım yapacaktır. 
7) Yaralıları en yakın hastanelere ulaştırmakla görevlidir.
8) Haberleşme için gerekli koordinasyonu sağlayacaktır.

9) Acil durumlarda gerekli yerlerin aranmasını yada arandığının teyid edilmesini sağlayacaktır.
İlk Yardım Ekibi : 

Yaralanan veya hastalananlar için ilk yardım hizmeti verirler.

1) İlk müdahaleyi yapacaklardır.

2) İlk yardım ekibi, sertifikalı ilkyardım eğitimi almış kişilerden oluşturulacaktır. 

Enerji Kaynakları Müdahale Ekibi :

Enerji kaynakları müdahale ekibinde görevli olan kişiler; acil durum bölgesine giden elektrik, doğalgaz ve tehlikeli kimyasal hatlarını kesmekle, su motorlarını devreye almak ile görevlidir. 

1.1.8. TATBİKATLAR

Yangın tatbikatları sitede belirlenecek olan plan senaryolar dahilinde yapılacaktır. Yangın tatbikatları en az 6 (altı) ayda bir gerçekleştirilecektir. Tatbikata senaryo dahilinde tüm kişilerl katılacak ve gerçeği yansıtacak şekilde hareket tarzı izlenecektir. Tatbikatlar sonrasında düzenlenecek raporlar ışığında eksiklikler ve hatalı davranışlar görülecek ve her tatbikatta bir öncekine göre daha başarılı olunması beklenecektir.  

1.1.9. EĞİTİM

Yangına müdahalenin her safhasında karşılaşılabilecek konularla ilgili ihtiyaç duyulacak eğitim konularının belirlenmesi, koordinesi ve uygulanması ile en az 6 ayda bir yapılacak olan yangın tatbikatlarının planlanması, icrası Sağlık Güvenlik Amiri( Site Yöneticisi) tarafından yürütülecektir.  
1.1.10. YANGIN SONRASI YAPILACAK İŞLEMLER

Muhtemel yangın sonrası detaylı bir incelemede bulunulacak, yapılan inceleme sonrası yangının çıkış sebepleri, ihmal ve sorumluları vb. tespit edilip yangın raporu hazırlanacaktır. Rapor, kolluk güçlerine ilgili kurumlara iletilecektir.
DEPREM TALİMATI

Depremden Önce

Depremi önleyemezsiniz! Fakat; 

· Yaralanmayı önlemeye, 

· Hasarı minimuma indirmeye, 

· Depremden sonra en az 72 saat yardımsız biçimde enkaz altında hayatta kalabilmeye hazırlıklı olmalısınız.

Siteniz için güvenli ve tehlikeli bölümleri bilin!
Acil durum gereçlerinizi hazırlayın :
Hiçbir yerden yardım almaksızın 72 saat veya daha uzun bir süre boyunca kendi başınıza evde, arabanızda veya işyerinizde hayatta kalma mücadelesi vermeye hazırlıklı olun. 

Deprem Sırasında

Deprem başladığında nerede olursanız olun, hemen kendinizi korumaya alın ve sarsıntı durana kadar orada kalın.

Apartman içinde iseniz;

· En yakın korunaklı bölgede deprem etkisi geçinceye kadar bekleyiniz, 
· Sabit Dolaplar, Tuvalet, Banyo  gibi küçük hacimli odaların kirişleri, masa altları, vb.

· Devrilebilecek, düşebilecek büyük ve ağır eşyalardan korunun 
· Elektrik pano ve odalarından uzak durunuz, 

· Güvenli bir yere giderek (hayat üçgeni) orada kalın; dışarıya koşmayın. 

· Sağlam bir masa, mobilya vb. eşya altında ya da yanında kendinizi korumaya alın ve ona tutunun.
· Duvarın dibine sinin. 

· Eşikte durmayın; kapı çarpacak ve yaralanmanıza neden olacaktır. 

· Başınızı ve yüzünüzü koruyun. 

· Pencereler, cam bölmeler, aynalar, ocaklar, kitaplıklar, yüksek malzemeler ve gevşek yapı elemanlarından uzak durun. 

Eğer Açık Alanında iseniz; 

· Olduğunuz yerde kalın. 

· Pencerelerden, binalardan, elektrik tellerinden ve direklerden ve üzerinize yıkılabilecek cisimlerden uzak durarak, en yakın toplanma bölgesine gitmeye çalışın. 

Eğer Araçtaysanız; 

· Aracı Güvenli bir yere yanaştırmaya çalışın.

· Aracın çalışmasını durdurun, Mümkünse el frenini çekin,  

· Yolu kapatmamaya özen gösterin. 

· Köprülerden, alt ve üstgeçitlerden ve binalardan olabildiğince uzağa park etmeye çalışın. 

Eğer Kalabalık bir Topluluktaysanız; 

· Ezilmeyeceğiniz bir noktaya sığınmaya çalışın. 

· Yüksek yapıların bulunduğu yaya yolları özellikle tehlikelidir. 

· Eğer içerdeyseniz, devrilen kolonlar vb. çarpacağı için dışarıya koşmayın. 
· Pencerelerden, vitrinlerden, projektörlerden, ağır eşyalarla dolu raflardan uzak durun. 

[image: image8.emf]Her nerede olursanız olun, zeminin şiddetle hareket etmesi olasılığına hazır olun. Örtünün, kendinizi sağlam bir nesnenin korumasına alın. Bunu yapamıyorsanız, yere çökün, başınızı ve yüzünüzü koruyacak biçimde kapanın. İlk sarsıntıyı izleyecek diğer sarsıntılara da hazır olun.
ÇÖMEL: Çünkü çömelerek hedef küçültmek, üzerinize doğru düşecek unsurların sizi yaralama riskini azaltır. 

KORUN: Kollarınızla baş ve boynunuzu kapatın. 
Bir siperin yanında ya da altında CENİN pozisyonu
 alarak kendinizi koruyun. Bu siper masa, konsol, sandalye olabilir. 


BEKLE: Sarsıntı bitene kadar tutunarak bekleyin. Sarsıntı sırasında koşmak, merdivenden inmek tehlikelidir. 

SABOTAJ TALİMATI
Sabotaj Şekilleri

Sabotajlar genelde yapılış tarzına göre ve kullanılan malzemeye göre ikiye ayrılırlar:

a- Aktif Sabotajlar :

[1]- Yangın

[2]- Patlayıcı Madde,

[3]- Mekanik,

[4]- Bakteriyolojik ve Kimyasal,



Pasif Sabotajlar:

[1]- Fikri,

[2]- Psikolojik,

Sabotajlara Karşı Korunma Tedbirleri

Sabotajlara karşı aktif ve pasif olarak şu tedbirler alınmalıdır.

a- Tüm apartmanların ve iste genelinin dışı korunmalıdır.

b- Tüm site çevresi ve apartmanların içi aydınlatılmalıdır.

c- Gerekli ve icaben alarm sistemleri kurulmalıdır.

d- Gerekli ve icap eden haberleşme sistemi kurulmalıdır.

e- Gerekli ikaz levhaları bulunmalıdır.

f- Yangın ikaz, ihbar ve söndürme sistemleri kurulmalıdır.

g- Zeminden düşük seviyede olan yer pencerelerinde gerekli koruyucu önlemler alınmalıdır.

h- Sabotaja elverişli olmaları nedeniyle özellikle doğalgaz ve elektrik kullanımda gerekli hassasiyet gösterilmelidir.

i- Yapılacak eğitimlerle Site sakinleri bilinçlendirilmelidir.

Sabotaj Esnasında Yapılması Gerekenler 

· Vakit kaybetmeden Güvenlik Birimine Haber Ver, 

· Sabotajın Şekline Göre ilgili yerlere haber ver, (Koruma Ekibi) 

· Jandarma (156)
· Polis (155)
· İtfaiye (110)
· Can Güvenliğini tehlikeye atmadan site çevresini güvence altına al (Koruma Ekibi)
· Site çevresini aydınlat, (Enerji Kaynakları Müdahale Ekibi)
· Giriş, çıkış kapılarını kontrol altında tut, (Koruma Ekibi)
· Toplanma Bölgesine git ve ilgililere yardımcı ol, (Tüm Site Sakinleri)
	HAZIRLAYAN
	ONAY

	
	


[image: image1.png]



               YANLIŞ                                                           DOĞRU








PAGE  
1/6

