AMAÇ VE KAPSAM: Bu talimatın amacı, x bünyesinde bulunan kalıpların bakımı ile ilgili hususları açıklamaktır.

SORUMLULUKLAR: Bu talimatın,

- Hazırlanması ve Değişikliklerinin yapılmasından; Kalite Müdürü,

- Gözden Geçirilmesinden; Yönetim Temsilcisi,

- Uygulanmasından; Üretim Şefi,Bakım Onarım Sorumlusu,

- Onayından; Genel Müdür, sorumludur.

UYGULAMA:

Baskı Öncesi Bakım:

Baskı öncesi kalıbın bakımı, kalıbın makineye bağlanmadan önce olabilecek aksaklıkları görmeye yarayacaktır. Kalıbın makineye bağlanmadan önce tespit edilen arızası, daha sonra oluşacak büyük iş, zaman ve hammadde kaybını önleyecektir.

Kalıpta çalışan tüm aksamların (yaylar, itici pimler, merkezleme pimleri gibi...) kontrolü gözlem yoluyla gerçekleştirilir.

Kalıp işlem yüzeyi paslanmaya karşı yağlandığı için, baskı öncesi bu yağın iyice temizlenmesi gerekmektedir. Böylelikle kalıp içindeki yağ dolayısıyla oluşacak firelerin önüne geçilecektir.

Baskı Sonrası Bakım:

Baskı sonrası kalıp, yağlanarak pasa karşı korunur.

Üretim bölümlerindeki ilgili bölümlere kaldırılır.

Yağlama şekli aşağıda anlatıldığı gibi yapılacaktır:

*Kalıbın işlem yüzeyleri sıvı makine yağı ile yağlanacaktır.

*Kalıbın blokları sıvı makine yağı ile yağlanacaktır.

*Kalıbın merkezleme pimleri gres yağı ile yağlanacaktır

PERİYODİK BAKIM;

Baskı sonrası kalıp, Üretim Şefi ve Kalite Kontrol Sorumluları tarafından kontrol edilerek, bakım işlemleri için bakım bölümüne alınır. Kalıpların baskı adetlerini takip edilmesi planlama bölümü tarafından üretim adetleri hesaplanarak yapılır.

- Kalıp Listesinden periyodik baskı sayıları enjeksiyon bölümü tarafından takip edilir.

- Bakım zamanı gelmiş kalıplar  Bakım Bildirim Formu ile Kalıphane'ye gönderilir.

- Kalıphane tarafından aşağıdaki maddeler uygulanıp bakımı yapılır. Sonuç kaydedilir.

- Kalıp arızaları durumunda "Arıza  Bildirim Formu" aracılığıyla Kalıphane'ye gönderilir. Gerekli işlem yapıldıktan sonra kaydedilir.

- Kalıplar Kalıphane'nin etrafındaki raflarda üzerleri örtülüp, etiketlerle tanımlanarak korunur.

20.000 BAKIMI

Kalıp sökülüp temizlenip yağlanır.

50.000 BAKIMI

Dişi ve erkek yüzeyler kontrol edilir.

Alıştırma yüzeyi kontrol edilir.

Kalıp sökülüp yağlanarak toplanır.

Kalıp bağlantı cıvataları kontrol edilir.

Merkezleme pimleri kontrol edilir.

Öpüşme yüzeyi kontrol edilir.

100.000 BAKIMI

50.000 bakım talimatındaki bakımlar yapılır ve ilave olarak

Dişi, Erkek hamli plakaları ve alt plakaları kontrol ediniz.

Pareleller ve itici plakalarını kontrol ediniz.

Geri vurucuları kontrol ediniz.

Maçalar kontrol edilir.

İtici plakasına bağlı konik ve düz çalışma maçalarını kontrol ediniz.

Rekorlar ve tıpalar kontrol edilir.

Yüzeysel olarak parlatma yapılır. (keçe ve macun ile)

200.000 BAKIMI

- 50.000 ve 100.000 bakım talimatındaki bakımlar yapılır ve ilave olarak

Bağlantı dişleri kontrol edilir.

Su yollukları temizlenir ve o-ringler değiştirilir.

400.000 BAKIMI

- 50.000, 100.000 ve 200.000 bakım talimatındaki bakımlar bu bakımda da yapılır bunlara ilave olarak

Pistonla çalışan maçaların keçeleri gerekirse değiştirilir.

Siviçler ve kabloları kontrol edilir.

Müşteri ile görüşülerek tolerans dahili içinde kalıp komple tesviye ve parlatma yapılır.

700.000 BAKIMI

- 50.000, 100.000, 200.000 ve 400.000 bakım talimatlarındaki bakımlar bu bakımda da yapılır, bunlara ilave olarak

Merkezleme pimleri ve burçları değiştirilir.

İtici plakası kayıt pimleri ve burçlar değiştirilir

İtici plakaların varsa diğer hareketli plakaların düzlemselliği kontrol edilir.

1.000.000 BAKIMI

- 50.000 100.000 200.000, 400.000 ve 700.000 bakım talimatlarındaki bakımlar bu bakımda da yapılır bunlara ilave olarak

Kalıbın yağları değiştirilir.

Kalıbın iticileri kontrol edilir ve yuvaları gözden geçirilir.

Alıştırma yüzeyleri boya ile kontrol edilir uygunsuzluk görülürse alıştırma yapılır.

Kalıptan alınan numunenin mpp raporu hazırlanır ve eksik olan ölçüleri kalıp üzerinde düzeltilir.

1.300.000 BAKIMI

- 50.000, 100.000, 200.000, 400.000, 700.000 ve 1.000.000 bakım talimatlarındaki bakımlar bu bakımda da yapılır bunlara ilave olarak

Ölçüsel kontrol sonucu yapılacak müdahale, kalıbın %50’sini kapsıyorsa müşteri ile görüşülerek kalıbın yenisinin yapılması yoluna gidilir.

Enjeksiyon  kalıplarında  periyodik  bakımların  başında  çeşitli  kimyasallarla  kalıbın temizliğinin yapılması gelmektedir. Enjeksiyon kalıpları bulundukları ortamdan kaynaklanan veya çalışma sırasında makine yağlarından, suyla teması gibi çeşitli unsurlar sonucu kirlenir. Üretim  kalitesini  düşürebilecek  kirleticilerin,  kalıp  çekirdeğinde,  maçalarda, kolonlar  ve burçlar arasında ve diğer elemanlarında meydana gelen yağ, pas, kireçlenme gibi unsurların temizliğinin periyodik yapılması gereklidir. Enjeksiyon kalıplarında kalıp temizleme ve yapılması gereken işlemler şunlardır;

*Kalıp  açılır.  Açıldıktan  sonra  içindeki koruyucu yağ  mazot  ve  üstübü  ile temizlenir.  Kalıbın  iç  yüzeyinde  vuruk,  ezik,  çizik,  olmadığına  bakılır. İticilerin ve maçaların uçlarında kırık veya ezik olmadığına bakılır. Yapılması gereken  tamirat  veya  değiştirme  işlemleri  yapılır.  Eğer  kalıphaneye  gitmesi gerekiyor ise üretim sorumlusuna bildirilir.

*Kalıbın yüzeyleri mazot ile temizlendikten sonra kurulanır. Polisaj pastası sürülerek  el  taşlama  makinesi  ve  parlatma  bezi  ile  temizlenir.  Bu  işlem sırasında keskin köşelerin kırılmamasına özen gösterilir.

*Parlatma işleminden sonra tekrar mazot ile yıkanıp, hava ile temizlenir ve kurulanır.

*Kalıp yüzeyine ince bir film tabakası şeklinde fırça ile vazelin yağı sürülür.

*Yolluk içine vazelin doldurulur.

*Kalıp kapatılır ve dış yüzeyleri ( ön ve arka ) zımpara ile temizlenir.

*Kalıbın su sistemine hava basılarak açık olup olmadığı kontrol edilir. Eksik olan su bağlantı girişleri *tamamlanır. Eğer kapalı olan yer var ise asit basılarak temizlenir.

*Kalıbın  diğer  eksik  olan  civata,  kızak,  emniyet  bağlantı  laması  var  ise tamamlanıp hazır bir şekilde kenara konur.

Kalıp Montajı – Demontajı – Bakımı;

*Kalıp değişimi yapılacak makineyi prosedürlere göre hazırlayınız.

*Tüm  emniyet  tedbirlerini  alınız.  İş  kıyafetini  kontrol  ediniz.  İş  güveliği talimatını uygulayınız.

*Makine kontrol paneline (BAKIM VAR ÇALIŞTIRMA) tabelasını astıktan sonra işe başlayınız.

*Kalıbın su, hava ve elektrik bağlantılarını ayırınız.

*Ejektör ( itici ) plakasına bağlı olan ejektör rod civatalarını sökünüz.

*Hareketli kalıp bağlantı civatalarını sökünüz.

*Vinç   kancasını   mapa   yardımıyla   taşıma   askısına   bağlayınız   ve boşluğunu alınız.

*Hareketli plakayı kalıptan ayırınız.

*Kalıba bağlı olan ejektör rodlarını sökünüz.

*Kalıbın sabit plakası bağlantı civatalarını sökünüz.

*Hareketli plakayı sonuna kadar açınız.

*Kalıbı yerinden vinç vasıtasıyla kaldırıp, kalıbı çarptırmadan makine içinden çıkarıp uygun bir yere yavaşça bırakınız.

*Kalıbı bakım bölümüne götürünüz.

*Bakıma başlamadan önce tüm hazırlıkları tamamlayınız.

*Kalıbı bakım bölümündeki pleytin üzerine aldıktan sonra her parçasını titiz bir biçimde kontrol ederek sökünüz.

*Sökülen  her  kalıp  elemanını  kontrol  ediniz,  durumunu  bakım  kartlarına

işleyiniz, bozuk ve tamir gerektiren ve değişmesi gerekli kısımlarını ayrı bir bölümde biriktiriniz.

*Kalıptan  elde  edilen  son  ürün  sonuçları  dikkate  alınarak  öncelikle  bu kısımlardaki bakım ve yenileştirme işlemleri yapılır. Problem maçalardan kaynaklanıyorsa   bu   kısımlar   yenilenmeli   veya   tamiri   yapılmalı,   kalıp boşluğunun parlaklık ve pürüzlülük değerleri hataya neden teşkil ediyorsa bu kısımların parlatma işlemleri yenilenmelidir.

*Kalıp  soğutma  değerleri  incelenerek,  su  kanallarının  içleri  temizlenmeli, sızıntı yapabilecek bağlantı kısımlarının bakımları yapılmalıdır.

Sökülen  maçalar  ve  kilitleme  ringlerin  kromsuz  yüzeyleri  scotch  brite  ve solvent ile, kromlu yüzeyler ise sadece bezle iyice temizlenip hava kanalları açılmalıdır.

*Maçaları soğutan metal boruları tek tek kontrol ederek uçları kapanan veya yerine   sıkı   girmeyenlerin  bu   hatalarını   gidererek  yüzeylerini   de   iyice temizleyiniz.

*Bakım onarımı biten kalıbın bakım formlarını doldurup, kalıbın montajını yapınız.

*Kalıbı vinç veya caraskal kullanarak kaldırınız.

*Kalıp sabit taraf bağlantı civatalarını tutturunuz.

*Hareketli plaka yardımıyla kalıbı sabit taraf doğru sıkıştırınız ve civatalarını sıkınız.

*Hareketli plakayı açarak itici rodlarını kalıba bırakınız.

*Hareketli plakayı kapatınız.

*İtici plakasının lamalarını sabitleyiniz.

*Su, hava ve elektrik bağlantılarını yapınız ve çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz.

*Başka bir işlem yapılmayacaksa BAKIM VAR tabelasını çıkartarak makineyi devreye alınız.