AMAÇ;

Giriş Kalite Kontrol ve Final Kalite Kontrollerde hammadde / yardımcı malzeme ve ürünlerin 	kontrolünün yapılabilmesi için, parti büyüklüğüne bağlı olarak numune sayısının bulunması ve 	kabul ve red sayılarının belirlenmesinin sağlanması.

SORUMLULUK;

Kalite Müdürü, Giriş Kalite Kontrol Sorumlusu, Final Kalite Kontrol Sorumlusu

İLGİLİ DÖKÜMANLAR

KL-RP-07	Giriş Kalite Kontrol Raporu

KL-RP-05	Final Kalite Kontrol Raporu

KL-FR-03 	8D Formu

UYGULAMA;

KABUL KALİTE LİMİTLERİ:

1. Lot boyutu

Grafiğin ilk tarafının en solunda, toplam sipariş miktarınıza değinen “lot büyüklüğü” için bir bölüm göreceksiniz. Lot büyüklüğü, birimlerle ifade edilen bir dizi sipariş miktarı aralığıyla temsil edilen tabloyu kullanmak için başlangıç noktanızdır. Toplam sipariş miktarınızı içeren lot büyüklüğü aralığını seçeceksiniz. Örneğin, sipariş miktarınız 300 tablet PC’dir. 280 - 500 birim lot büyüklüğünü kullanırdınız.

2. Muayene seviyesi

Seçtiğiniz denetim seviyesi, ürün denetiminizin kapsamının kritik bir belirleyicisidir. Bu nedenle, seçim yaparken ürün kalite standartlarınızı, müşteri beklentilerinizi, zaman ve bütçe kısıtlamalarınızı göz önünde bulundurmanız önemlidir.

3. Örnek büyüklüğü ve kod belirleme

Parti büyüklüğünüzü ve muayene seviyenizi belirledikten sonra, numune büyüklüğünüzü belirlemeye hazırsınız. Parti büyüklüğünüzün satırını seçtiğiniz inceleme seviyesine kadar takip ederek listelenen ilgili bir kod kısmı görürsünüz. AQL grafiğinin ikinci kısmı, ilgili kod harfinin yanında örnek boyutunu veya incelemeye alınacak birim sayısını listeler.

Alışılagelmişin aksine, parti büyüklüğü seçilen örnekleme büyüklüğü üzerinde aslında çok az etkiye sahiptir. Bunun nedeni, kusurlara (AQL) nispeten düşük bir tolerans seçerseniz, küçük lot büyüklüğüne sahip olabilirsiniz, ancak yine de lot büyüklüğünün belirttiğinden daha büyük örnekleme büyüklüğü gerektirir. Kusurlara karşı toleransınız ne kadar düşükse, toplam siparişin ortalama kalitesini makul bir şekilde tahmin etmek için denetlemeniz gereken bir o kadar fazla ünite gerekir. Uygun numune büyüklüğü lot büyüklüğünüze eşitse veya onu aşıyorsa, siparişin yüzde 100'ünü kontrol edersiniz.

4. Uygun kalite seviyeleri (AQL)

Bazen “kabul edilebilir kalite limitleri” olarak adlandırılan AQL, yüzde 0 ile 15 arasında değişebilir ve 0 ile kusurların en düşük toleransı gösterilir. İthalatçıların “küçük” kusurlara toleransı “büyük” ve “kritik” kusurlara göre daha yüksek olma eğilimindedir. Bu nedenle, genellikle bu ürün kusur sınıflarının her biri için farklı bir AQL seçerler.

*Tedarikçinizin hangi kalite seviyesini makul bulduğu ve karşılamayı kabul ettiği

*Muayene bütçeniz (düşük AQL’ler genellikle daha büyük örneklem büyüklüğü ve daha fazla zaman gerektirir)

*Fabrika çıkış tarihiniz

*Söz konusu malların değeri (daha pahalı ürünler düşük AQL’leri garanti etme eğilimindedir)

Uygulanacak makul bir AQL olarak algıladığınız şeyi seçebilseniz de, bu bir fabrikanın aynı şekilde düşüneceği anlamına gelmez. QC incelemesi söz konusu olduğunda, standartlara uymak çok önemlidir. Uygun bir AQL ile ilgili önceden bir anlaşma yapılmadıysa, fabrika denetim sonuçlarını tartışmaya çalışabilirsiniz

5. Kabul puanları ve red puanları

Her bir kusur tipi için seçtiğiniz AQL, karşılık gelen bir kabul noktasını ve reddetme noktasını belirleyecektir. Kabul noktası, siparişte kabul edeceğiniz maksimum hata sayısını belirtirken, reddetme noktası siparişi reddetmek için gereken minimum hata sayısını gösterir.

Örneğin, kritik hatalar için 0 AQL değeri 1 hata reddetme noktasına sahiptir. Bu, denetçilerin tek bir kritik kusur bulması halinde, denetim sonucunun “başarısız” olacağı anlamına gelir.

Numune Alma Planının Belirlenmesi

- Numune alma sistemi üç plan üzerine kurulmuştur.

- Bunlar Normal, Gevşek ve Sıkı planlardır. Bir parça ilk defa yan sanayiden tedarik edildiğinde, parçanın tedarikçisi değiştiğinde veya parçanın seri üretime ilk geçişinde Normal Plan yapılır.

- Sıkı Plana geçiş ve bu planlardan tekrar normal plana dönme, aşağıda şemada belirlenen durumlar gerçekleştiğinde yapılır.

Planın değiştirilmesi parça seyrinin izlenmesi sonucunda gerçekleştirilir.

NORMAL

SIKI

Peş peşe 3 partinin kabul edilmesi

Peş peşe 3 partinin reddedilmesi

Peş peşe 3 partinin reddedilmesi

Numune Alma Planının Uygulanması

GİRİŞ KALİTE KONTROL:

Görsel kontroller:

Öncelikle Kontrol işlemi uygulanması planlanan Parti Büyüklüğü belirlenir.

Aşağıda görüldüğü şekilde parti büyüklüğüne göre görsel numune adedi seçilir. (Numuneler tüm partiyi temsil edecek şekilde karışık olarak alınmalıdır.)

Kabul ve Red kriterlerine göre parti kabul veya red edilir. Sıfır Hata prensibi nedeni ile Kabul=0 / Red=1 şartı aranır.

| NORMAL-SIKI MUAYENE NUMUNE ALMA PLANI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KKS: Kabul edilebilir Kalite Seviyesi KABUL SAYISI=0 RED=1 adet hatalı olunca verilir. |  |  |  |  |
| PARTİ MUAYENE BÜYÜKLÜĞÜ Adet | SIKI MUAYENE |  | NORMAL MUAYENE |  |
|  | NUMUNE ADEDİ | KKS | NUMUNE ADEDİ | KKS |
| 2-8 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| 9-15 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| 16-25 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| 26-50 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 51-90 | 8 | 0 | 5 | 0 |
| 91-150 | 13 | 0 | 8 | 0 |
| 151-280 | 20 | 0 | 13 | 0 |
| 281-500 | 32 | 0 | 20 | 0 |
| 501-1200 | 50 | 0 | 32 | 0 |
| 1201-3200 | 50 | 0 | 50 | 0 |
| 3201-10000 | 80 | 0 | 80 | 0 |
| 10001-35000 | 80 | 0 | 80 | 0 |

Ölçüsel kontroller;

Öncelikle Kontrol işlemi uygulanması planlanan Parti Büyüklüğü belirlenir.

Aşağıda görüldüğü şekilde parti büyüklüğüne göre ölçülecek numune adedi seçilir. (Numuneler tüm partiyi temsil edecek şekilde karışık olarak alınmalıdır.Çok gözlü ürünlerde her gözden numune alınmalıdır) Muayene sonucunda kabul edilebilir kusurlu parça sayısı 0 kabul edilmelidir.

| PARTİ MUAYENE BÜYÜKLÜĞÜ | ÖLÇÜM İÇİN KONTROL MİKTARI | KABUL EDİLEN UYGUNSUZLUK |
| --- | --- | --- |
| 1 – 500 | 2 | 0 |
| 501 – 1000 | 3 | 0 |
| 1001 – 3000 | 4 | 0 |
| 3001 – 5000 | 5 | 0 |
| 5001 – 10000 | 8 | 0 |
| 10001 ve üstü | 10 | 0 |

FİNAL KALİTE KONTROL

4.3	Final kalite kontrol her göz için ayrı ayrı yapılır.

Görsel özellikler için; Görsel  Kontrol numuneleri her koli için ayrı yarı olmak üzere, yukarıda belirtilen Numune Alma Planı Tablosu’ na göre örnek alınır.

Ölçüsel özellikler için; aşağıdaki tabloda belirtilen kontrol miktarı kadar ölçüm yapılarak Final Kontrol Raporuna kaydedilir.

4.4	Parti büyüklüğüne göre kontrol miktarı belirlenerek numune alınır. (Numuneler tüm partiyi temsil 	edecek şekilde karışık olarak alınmalıdır.)

4.5	Muayene sonucunda kabul edilebilir kusurlu parça sayısı 0 kabul edilmelidir.

4.6	Parti içerisinden tablolarda belirtilen numune büyüklüğü kadar parça tesadüfî olarak alınır. 	Numune kütle %100 kontrol edilir. Hatalı parçaya rastlanmışsa parti reddedilir. Hatanın ana 	nedenini bulup prosesin düzeltilmesi istenir. En son OK partiden itibaren üretilen partiler %100 	ayıklattırılır. Hatalı parçaya rastlanmamışsa parti kabul edilir ve operasyona devam edilir.

4.7	Eğer parçaların tümünde hata varsa ve hata parçanın fonksiyonel performansını etkilemeyecek bir	hata ise, Kalite ve Proje birimleri sapma verdiği takdirde parça kabul edilir.

NOT: Parçalarda ve/veya partide hata tespit edildiğinde KL-FR-03 8D (Düzeltici / Önleyici Faaliyet) Formu doldurulur. X firmasından hata raporu bildirildiğinde ilk 3 sevkiyat %100 kontrollü ve hatalı bölge kontrol yapıldığına dair işaretlenerek sevk edilir.

5.	KALİTE KAYITLARI

KL-RP-07	Giriş Kalite Kontrol Raporu

KL-RP-05	Final Kalite Kontrol Raporu

KL-FR-03 	8D Formu