AMAÇ;

Bu talimatın amacı kalite politikası ve ana hedefler ile uyumlu olacak şekilde kalite etkili tüm faaliyet alanlarında mevcut seviyenin tespit edilmesi ve mevcut durum ne olursa olsun mevcut durumun iyileştirme çalışmalarında sistemin oluşturulmasına yardımcı olmaktır.

SORUMLULUK;

Tüm Bölümler

İLGİLİ DOKÜMANLAR;

8D/PDCA Formu

FMEA Formu

Yeni Ürün Devreye Alma Talimatı

Sürekli İyileştirme Süreci

UYGULAMA;

Sürekli İyileştirme Süreci’nde belirtilen durumlar karşısında problem çözme teknikleri devreye girer. Durumun analiz edilmesi, doğrulanması, sonucun kontrol edilmesi, doğrulamalarda veri toplanmasına yardımcı bir çalışmadır. Aşağıda grafikte görüldüğü şekilde çalışma başlatılır.

Sorunların Belirlenmesi

Mevcut durum değerlendirmeleri ile toplanan veriler, talepler, gözlemler sonucunda elde edilen veriler ile daha önce belirlenmiş olan hedefler veya var olan standartlar ile karşılaştırılır. İlgili sorunlar tespit edilir.

Sorunların belirlenmesinde kullanılabilecek teknikler;

Veri ve / veya Standart Kıyaslama

Sorunların denetleme aşamasında tanımlanması için uygulanacak ilk teknik sapmaların tespiti için, toplanan verilerin ilgili standart veya hedeflerle karşılaştırılmasıdır. Buda önceden planlanmış etkin bir veri toplama sistemi anlamına gelir.

Akış Şeması

Sorunlar ve imkânların belirlenip tanımlanmasında bir başka yararlı araçta Akış Şemasıdır. Akış şeması prosesin mantıksal haritası olduğundan, sorunların yanı sıra geçici çözüm işlevine yönelik faaliyetleri de göstererek, sorunların önlenmesi veya muhtemel çözüm fırsatlarının ortaya çıkarılmasında büyük yardımcıdır.

Müşteri / Tedarikçi Sisteminin Analizi

Müşterilerimizin şikâyetlerini ve memnuniyetsizliklerini analiz ederek nedenlerinin araştırılması buna bağlı olarak Tedarikçilerimizi geliştirmeye veya gelişmelerine yardımcı olmaya gidilmesidir.

Belirlenen Problemin İncelenmesi

Sorunlar ilgili standart ve hedeflere göre farklılık gösteriyorsa Düzeltici Faaliyet Prosedürü’ne göre düzeltici faaliyet talebi başlatılır. Bununla beraber problemin kesin ve net olarak tanımlanması, olası sebeplerinin belirlenmesi gerekir. Bu aşamada aşağıda akış diyagramında görülen yöntemler izlenir. İlgili problem çözme teknikleri kullanılır.

PROBLEM ÇÖZME AŞAMALARI		              XI. PROBLEM ÇÖZMEDE EN

ÇOK KULLANILAN ARAÇLAR

Problemin Çözümünde Kullanılan Temel Teknikler

Akış Diyagramı

Bir mamulü üretmek veya bir hizmeti vermek için gerçekleştirilen işlem sırasının (operasyon akışının) şematik gösterimine akış diyagramı denir.

Akış diyagramının hazırlanmasında genellikle aşağıdaki semboller kullanılır :

İşlem (faaliyet) sembolü. İçerisine işlemin kısa tanımı yazılır.

Karar sembolü. Bir kararı tanımlar. Genellikle içerisinde kararı tanımlar.

İşlemlerin başlangıç ve sonunu gösteren semboldür. Akış diyagramının   sınırlarını belirler.

Akış yön çizgisi. İşlemlerin işleyiş yönünün gösterir.

Doküman sembolü. Prosese ilişkin yazılı bir doküman olması durumunda kullanılır. Doküman ismi veya içeriği yazılır.

Veri tabanı sembolü. Bilgisayarda saklanma (kayıt) durumlarında kullanılır.

Bağlantı sembolü. Başka bir sayfada devamı olan diyagramın diğer bir kısmı ile bağlantı sağlayan bir harf ya da numara yazılır.

Pareto Diyagramı

Pareto grafiği kolonları, uzunlukları soldan sağa doğru azalan sırada dizilmiş bir grafiktir.Her kolon ayrı bir sorunu yada durumu gösterir. En soldaki en uzun kolon en önemli sorun olarak grup tarafından ele alınır.

Pareto grafiği karşılaşılan sorunlar içinden az sayıdaki önemli sorunları (daha çok sayıdaki önemsiz sorunlardan) ayırmaya yarayan grafiktir. Bu metot bazen %80/20 veya %70/30 kuralı olarak adlandırılır.

Histogramlar

Histogram; bir ölçümün sonuçlarını daha anlaşılır hale getirmek üzere sıklık dağılımının, dikdörtgenler şeklinde gösterildiği bir grafik tekniğidir. Genişlikleri sınıf aralıklarına eşit, alanları ise sıklık dağılım(frekans: tekrarlanma sayısı) ile doğru orantılıdır.

Histogram Çiziminde Kullanılan Temel Kavramlar ;

Histogramlara bakılarak yapılan yorumlar bazı durumlarda yeterli değildir, fakat ayrıntıların önem taşıdığı veya kıyaslamalarda küçük farkların sonuçlar üzerinde etkili olduğu hallerde bir takım sayısal ölçümlere gerek duyulur. Bu hesaplamalarda "ARİTMETİK ORTALAMA", "MEDYAN", "MOD", "DAĞILMA ARALIĞI", "STANDART SAPMA" ve "NORMAL DAĞILIM" gibi kavramlar sık sık kullanılır.

1). Aritmetik Ortalama

Genel olarak ortalama değer, eldeki ölçüm sonuçlarının en fazla karşılaşılan değeri veya ölçümlerin etrafında yoğunlaştığı noktayı (ölçüm sonucunu) gösterir. İstatistikte kullanılan çeşitli ortalamalar açısından en fazla önem taşıyanı aritmetik ortalamadır.	Bir frekans dağılımında ölçüm sonuçları X1, X2,......Xk ve bunların frekansları (tekrar sayısı) aynı sıraya göre n1,n2,......,nk ise; dağılımın aritmetik ortalaması aşağıdaki gibidir.

2). Medyan

Elemanları büyüklüklerine göre sıralanmış bir ölçüm grubunda (sayılar kümesinde) sıranın ortasında yer alan elemana (sayıya-ölçüm değerine) medyan denir. Geometrik olarak medyan bir histogramı iki eşit alana bölen düşey doğrunun X eksenini kestiği noktanın değeridir. Tesbiti kolay ve pratik bir ölçü olmasına karşılık aritmetik ortalama kadar duyarlı değildir. Bir kümeye değeri yüksek bir değer ilave olsa aritmetik ortalama önemli bir değişiklik gösterir, ancak medyan sıradaki kayma nedeni ile ufak bir değişme gösterir. Medyan aşağıdaki formülle hesaplanır :

3). Mod

Bir sayılar kümesinin (ölçüm grubunun) en çok tekrarlanan, yani frekansı en büyük olan değerdir.

4). Dağılma Aralığı

Bir sayılar kümesinde (ölçüm grubunda) en büyük ve en küçük değerli elemanlar arasındaki farktır.

Aritmetik Ortalama, Medyan ve Mod Kavramlarının Karşılaştırılması

5). Standart Sapma (s)

Bir X1, X2,......Xn ölçüm grubunun ortalaması X ise, standart sapması; ifadesi ile hesaplanır. Buradan görüleceği gibi standart sapma, Xi değerlerinin X ortalamasından sapmalarının (farklarının) karelerinin ortalaması olarak tanımlamak mümkündür. Matematiksel işlemlere elverişli olduğundan frekans dağılımlarının incelenmesinde aritmetik ortalama ile beraber en fazla kullanılan istatistiksel bir ölçüdür. Standart sapmanın karesine, yani s2 değerine VARYANS denir.

6). Örnek Standart Sapması (s)

Bir örneklemeye dayalı verilerin değişkenlik (dağılım) ölçüsüdür.

Bu formülde;

s = Standart Sapma

S = Toplam sembolü

Xi = Gözlenen (ölçülen) değerler

X = Ölçümlerin Aritmetik Ortalaması

n = Gözlem (ölçüm) sayısı

Normal Dağılım ( GAUSS / ÇAN ) Eğrisi

Normal dağılım eğrisi ölçme hatalarının değişiminde şaşırtıcı benzerliğin gözlenmesi ile ortaya çıkmıştır. Ölçüm sonuçlarındaki değişikliğin ideal şartlarda hemen hemen daima çan şeklinde sürekli bir eğriye uyduğu tespit edilince buna hataların NORMAL EĞRİSİ adı verilmiştir. Belirli bir ana kütleden alınan örnek gruplarının dağılımları, ne olursa olsun ortalamalarının normal dağılımı göstereceği kanıtlanmıştır.

Simetrik çan biçimindeki olasılık dağılım eğrisi hem artı, hem eksi yönünde iki uçtan sonsuza kadar uzanır. Simetri ekseninin iki tarafında üç standart sapma (3s) gidilmesiyle dağılımdaki elemanların %99.74' ü kapsanmış olur. Normal dağılım doğadaki birçok olayı oldukça iyi tahmin edebileceği için diğer dağılımlara göre daha çok kullanılır.

1). Histogram Çizimi

İncelenecek (izlenecek) durumla ilgili bütün etkiler öğrenilir.

2). Parti ve ana kütle büyüklüğü öğrenilir.

3). Örnek büyüklüğünün tespiti için örnek alma tablosu kullanılır.

4). Ana kütleden örnek kütle seçilir (alınır).

5). İki uç değer (ölçüm sonuçlarından en büyük-en küçük değer) arasındaki fark (aralık) tespit edilir.

6). Kolon sayısı tespit edilir.

7). Sınır çizgiler belirlenir.

8). Sonuçlar kontrol tablosuna geçirilir.

9). Kontrol tablosundaki verileri kullanarak histogram çizilir.

Belirlenen örnek sayısına göre seçilecek histogram aralık sayısı (ölçüm sonuçlarının aralığı) aşağıdaki formülle bulunur :

m = Aralık sayısı,

n = Örnek (ölçüm) sayısı

Ayrıca aşağıdaki tabloda kullanılabilir.

ÖRNEK HİSTOGRAM ÇİZİMi

Veri Toplama Kartları

Kontrol Çizelgesi; kullanmak yaygın bir veri toplama tekniğidir. Bilginin düzenli ve görünür şekilde toplanmasını sağlar. Kullanımda dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Bunlar :

İlk Adım : 	Verilerin toplanacağı zaman aralığına karar verilmesi.

İkinci Adım : 	Toplanması gereken bilginin çeşitlerinin belirlenmesi.

Son Adım : 	Gereken verilerin toplanıp kaydedilmesine yarayacak formun hazırlanması.

Kontrol Diyagramları

Kontrol Diyagramları, temel olarak, belirli dönemlerde (vardiya, gün, hafta, saat vb.) hataların kaydedilmesi amacıyla kullanılan çizgi grafiklerdir. Bu diyagramları farklı yapan kontrol limit çizgileridir. Bunlar gerçek hata seviyesini gösteren düz çizginin altında ve üstünde yer alan limit çizgilerdir. Eğer gerçek hata çizgileri (noktalar), bu iki kontrol limiti çizgisinin içinde kalıyorsa sorun yok demektir. Limitlere çok yakın, limitleri geçmiş, dağılım çok aralıklı ise (bir alt limite yakın bir üst limite), ya da alt limit veya üst limite doğru süreç içerisinde eğilimi varsa problem var demektir. Bu durumda probleme neden olan noktalar ve zaman incelenir, analiz edilir.

Gruplandırma

Bazen bir sorun, en iyi şekilde parçalara ayrılarak ve her parçayı ayrı ayrı inceleyerek çözümlenebilir. Örneğin, şirketteki büyük bir bölümde pek çok hata görülmekte ise, böyle durumda, en iyi yol o bölüm içindeki her gruptaki hata oranı analizidir. Belki sorun sadece küçük gruptadır.

Dağılım Diyagramı

Dağılma diyagramı; iki değişken arasındaki (örneğin ağırlık-hacim, kesme hızı-pürüzlülük) ilişkiyi göstermeye yarayan bir diyagramdır.

5 Neden Metodu

Kalite yönetiminde belirli bir sorunun altında yatan neden-sonuç ilişkilerini keşfetmek için kullanılan bir soru sorma tekniğidir. Tekniğin temel amacı, bir kusur ve sorunun kaynak sebebini belirlemek içindir.

5Neden metodu, kalite yönetimi alanında, sebep-etki-hüküm analizinde kullanılır. Amaç bir neden’in bozukluk mu ya da problem mi olduğunu belirler. Buradaki 5, 5 sorgudan ibaret olmayıp semboliktir. Kök neden’i bulunana kadar devam ettirilir. Önemli olan hatanın neden kaynaklandığını net bir şekilde ortaya koymaktır.

Başlıca faydaları:

- Problemin temel nedenini bulmamıza yardımcı olur.

- Bir problemin farklı nedenleri arasındaki bağlantıyı fark etmemizi sağlar.

- En kolay araçlardan birisidir. İstatistiksel analiz gerektirmez.

- Neden Analizinin Tamamlanması :

- Belirlenen problem yazıya dökülür. Problemi şekillendirecek ve/veya somutlaştıracak ayrıca tamamen tanımlayacak olan konular yazılır. Böylece takımın aynı probleme odaklanması sağlanmış olur.

- Problemi meydana getiren nedenleri bulmak için ‘’ neden’’ diye sorulur ve cevaplar problemin altına yazılır.

- Eğer ‘’neden’’ sorusuna alınan cevap, birinci adımda yazılan problemin ana nedenini ortaya koymuyorsa , tekrar ‘’neden’’ sorusu sorularak alınan cevap alt kısma yazılır.

- 5 Neden analizinden sonra gerekli aksiyonlar alınarak çalışma tamamlanır.