AMAÇ :

Yeni  Ürün  Poje Yönetimi  ve Seri  Üretim  süreçlerinin     uygulamaları  sırasında  tespit  edilen proses  veya ürün parametrelerini  uygun  istatistiksel  metodlarla  kontrol  altında tutarak  proseslerde   oluşabilecek  değişikliklerin   ürün  kalitesine   olası  olumsuz  etkilerine  engel  olmaktır.

KAPSAM :

Müşteri özel isteğine göre yada Kalite Yönetim ve Üretim Bölümleri tarafından gerekli görülen; üretimi yapılan parçalarda ölçülebilir kritik özelliklere uygulanır.

SORUMLULAR:

Kalite Kontrol Süreç Sahibi

Üretim Süreç Sahibi

TANIMLAR ve KISALTMALAR :

### Özellik	: Birimleri tanımaya veya ayırmaya yarayan özellik (nitel ve nicel özellikler).

### Örnek  Alma	: Bir yığının kalitesi hakkında bilgi edinebilmek amacıyla kontrol etmek üzere yığından tesadüfi olarak alınan örnek grubu.

%100 Kontrol	 : Yığının tüm “N” adedinin kontrolden geçmesi.

Yığın		 : Hakkında karar edinmek istenen, alınan ya da imal edilen mamul  topluluğu.

Aritmetik Ortalama	: Yığını tek bir rakamla ifade eden istatistiki bir ölçüdür.

Varyans	: Bir serideki değerlerin aritmetik ortalamadan sapmalarının karelerinin aritmetik ortalamasıdır.

Standart Sapma	: Varyansın kareköküdür.

Tolerans	: Alt ve üst sınır değerleri arasındaki farktır.

Kabul	: Bir yığının bir miktarının kabul kriterlerini yerine getirdiğini gösteren bir karardır.

Yeterlilik	: Tezgahtan istenen hassasiyet ile tezgahın verebileceği hassasiyeti karşılaştırmaya yarayan bir hesap türüdür.

Kararlılık (Stabilite)	: Varyansların özel durumları dışında olan istatistiksel kontrol içinde olması.

İstatistik	: Numune verilerinden hesaplanan değerdir. Bu değer içinden alınan grup hakkında karar verilmesini sağlar.

İstatistiksel Proses Kontrol	: Bir prosesi kontrol etmekte kullanılan istatistiksel tekniklerin kullanımını ve çıktıların analizi sonucu uygun faaliyetlerle proses kabiliyetini geliştirmeye yönelik

Cp	: Proses yeterlilik indisi : Proses ölçülerinin, tanımlanmış tolerans aralığındaki bağıl değişimi.

Cpk	: Proses yeterlilik indis değeri : : Proses ölçülerinin, tanımlanmış tolerans aralığındaki ve hedef değere olan bağıl değişimi ve merkezlenmesi.Proses merkezde ise Cp=Cpk

Cm	: Makine yeterlilik indisi

Cmk	: Makine yeterlilik indis değeri

İLGİLİ DOKÜMANLAR :

Tezgah Yetenek Kartı

(X/R) Proses Kontrol Kartı

UYGULAMA;

Yeni  Ürün  Poje Yönetimi çalışmaları sırasında  hazırlanan  kontrol  planları  kapsamında  , tespit  edilen  noktalarda  ürün  ve/veya  proses  parametreleri  uygun  istatistiksel  yöntemlerle  kontrol  altında tutulması için İPK çalışmaları yapılır.

Proses ya da makinede proses sırasında meydana gelebilecek değişimler sonucu ürün ihtiyaç duyulan tolerans sınırları dışına çıkabilir.

Bu durumda İPK yöntemleri ile makine ve proses kontrol altına alınır.

Makine ve proses yeterlilik çalışmaları tüm emniyet, reglamente, kritik ve önemli karakteristikler için tekrar işleme, tamir ve ıskarta oranlarının yüksek olması da göz önüne alınarak aşağıda belirtilen durumlarda yapılır.

- İlk defa üretilecek parçalarda proses yeterliliğinin araştırılmasında

- Emniyet ve kritik özellikli parçaların tüm üretimlerinde

- Makine yeterliliğinde

- Düşük yeterlilikteki tezgahlarda

- Proses yeterliliğinde

- Yeterliliklerin korunup korunmadığının takibinde İPK uygulanır.

- Üretim sorunlarının analizinde teşhis amacı ile

- Kart uygulamasına geçilmeden önce

- Üretimde kullanılacak yeni bir makinenin kabulünden önce

- Makinenin tamir ve bakımından sonra seri üretime geçilmeden önce

Kontrol Kartları;

Proses devam ederken yeterliliklerin korunup korunmadığının takibinde kullanılır, çok hızlı bir şekilde problem olup olmadığı tespit edilebilir.

- X  kartı

- R  kartı

- P  kartı

- C  kartı

X/R   uygulaması;  müşteri tarafından  belirtlen  kritik  ölçülerin proseslerinde şayet  proses sonucunda  arka arkaya alınan  5  numunede  PV (parça değişkenliği) %30’un  üzerinde  ise (MSA  sonucuna bakınız) X/R  kart  ( Ek A) uygulaması  planlanarak  uygulamaya  alınır.  Ek’te  belirtilen  X/R   kartında   ÜKL (üst  kontrol  limiti)  ve  AKL (alt  kontrol  limiti)  hesaplamaları   Cpk  veya  pp  çalışmaları  sırasında  alınan  125  adet  numune  ölçümlerine  göre  yapılır  ve  bu  ürünün/ürün  grubunun  imalatları  sırasında  yeni  ölçümler  ve  alınan  numunelere  göre her lot için / ve/veya ayda  bir  veya gerektiğinde gözden  geçirilerek  yeniden  hesaplanır. X/R   kartları  kalite geliştirme  mühendisi tarafından  SPC  kılavuzuna  göre  hazırlanarak  imalata  verilir,  imalat  operatörleri bu  kartları  imalat  sırasında  doldururlar  ve  kart  üzerinde  belirtilen  reaksiyon  planları  ve  uygulama  talimatına  göre  hareket  ederler.

X-MR   uygulaması;  müşteri tarafından  belirtlen  kritik  ölçülerin proseslerinde şayet  proses sonucunda arka arkaya alınan  5  numunede  PV (parça değişkenliği) %30’un  altında ise  ( MSA  sonucuna bakınız) X-MR  kart  ( Ek B) uygulaması  planlanarak  uygulamaya  alınır. Alt  ve  Üst  kontrol limitleri hesaplamaları;  Cpk  veya  pp  çalışmaları  sırasında  alınan  125  adet  numune  ölçümlerine  göre  yapılır  ve  bu  ürünün/ürün  grubunun  imalatları  sırasında  yeni  ölçümler  ve  alınan  numunelere  göre her lot için / ve/veya ayda  bir  veya gerektiğinde gözden  geçirilerek  yeniden  hesaplanır. X/MR   kartları  kalite kontrol süreci  tarafından   SPC  kılavuzuna  göre  hazırlanarak  imalata  verilir,  imalat  operatörleri bu  kartları  imalat  sırasında  doldururlar  ve  kart  üzerinde  belirtilen  reaksiyon  planları  ve  uygulama  talimatına  göre  hareket  ederler.

Modifiye  edilmiş X/MR   uygulaması;   tüm   operasyonlarda kontrol  plan  çalışmalarında  belirlenen bazı   parametrelere  uygulanır. Ek  C’ de  belirtilen  X/MR   kartında   ÜKL (üst  kontrol  limiti)  ve  AKL (alt  kontrol  limiti)  hesaplamaları   Cpk  veya  pp  çalışmaları  sırasında  alınan  125  adet  numune  ölçümlerine  göre ve  Cpk, pp  değerlerine göre  yapılır    ve  bu  ürünün/ürün  grubunun  imalatları  sırasında  yeni  ölçümler  ve  alınan  numunelere  göre her lot için / ve/veya ayda  bir  veya gerektiğinde gözden  geçirilerek  yeniden  hesaplanır.  ÜKL  ve  AKL   hesaplamalarında  X/MR  uygulaması  ile aradaki  fark   normal  ÜKL  ve  AKL   değerlerinin ;

Hesaplama Şekilleri

Makine Yeterliliğinin Hesaplanması (Cm ve Cmk)	:

Yeterlilik çalışmasında, incelenecek tezgahta çalışma yapılan karakteristik için normal üretim şartlarında, nominal ölçüyü ayarlanmış bir makine ile kesintisiz bir çalışma ele alınır. Makine yeterliliği hesaplanırken homojen bir girdi sağlanmalıdır. Bunun için;

- Girdi değişmemeli,

- Ölçü aleti değişmemeli.Kullanılacak ölçme aletinin öngörülen parça toleransının en az 1/10 unu ölçecek duyarlılıkta ve kalibre edilmiş olması koşulu sağlanmalıdır,

- Çevre koşulları değişmemeli,

- Örnek alma süresi mümkün olduğu kadar kısa olmalıdır,

- Yeterlilik yapılacak karakteristikler önceden planlanır ve sürekli izlenir.

- Yeterlilik çalışmalarının, aksi bir gereklilik olmadıkça (bakım, taşıma vb.) 10 ayda bir tekrar edilmesi gerekir.

- Operatör değişmemeli. Operatör makineden çıkan parçanın onayını alır ve yeterlilik çalışması için parçaları almaya başlar.Çıkan parçalar sıra numaraları üzerlerine yazılarak ayrılır.

- Bu parçalar tezgah ayarlarına müdahale edilmeksizin ard arda işlenen 30 ile 50 parça arasında olmalıdır.Dağılım normalin dışında olabileceği bekleniyor ise daha fazla parça alınmalıdır.Çok gözlü kalıplarda her gözden  5 er adet parça alınmalı veya gerekirse yeterlilik çalışması her göz için ayrı ayrı yapılmalıdır.

- Alınan parçalar sırayla ölçülerek kaydedilir.Sonucunda histogramlar incelenir, dağılım gözlenir.Dağılım uygun değil ise, buna sebep olan faktörler araştırılır ve problem giderilip Makine yeterlilik çalışması tekrarlanır.

Dağılım normal ise Cm, Cmk değerleri kontrol edilir.

Makinenin yeterli kabul edilmesi için Cm, Cmk 1,67 olmalıdır.

Makine yeterliliği düşük çıkar ise, iyileştirme çalışmaları derhal başlatılır. Yapılan çalışmalar kaydedilir ve makine yeterliliği iyileştirilinceye kadar devam eder. Yeterliliği uygun çıkmayan tezgahlarda ilgili düzeltici faaliyetlerden netice alınıncaya kadar o karakteristik için %100 kontrol konur.

Makine yeterlilik çalışması yapılırken Tezgah Yetenek Kartı kullanılır.

Makine yeterlilikte kullanılan formlar ve raporlar kalite kaydı olarak arşivlenir.

Proses Yeterliliği(Cp ve Cpk):

Proses yeterlilik çalışması yapılacak karakteristikler için öncelikle Makine yeterlilik çalışmasının olumlu olması gerekir.

Makine yeterliliği olumlu ise proses yeterliliğine geçilir. Burada proses üzerine etkiyen tüm genel ve özel değişkenleri kapsayan bir süreç incelenir.

Proses yeterliliğinin hesaplanması için proses mutlaka kararlı olmalıdır. Proses yeterliliğini (Cp ve Cpk) hesaplamak için hem çevre koşullarının hem de insanların değişime uğramasını sağlayacak yeterlilikte bir süre seçilmelidir. Parçalar prosesi oluşturan tüm faktörler değişime uğrayacak süre boyunca periyodik olarak alınmalıdır. Bu süre boyunca;

-Makine değişim gösterebilir, Operatörler değişebilir, Operatörler kendi ölçme aletlerini (varsa) kullanmalı, Çevre şartları değişim,  v.b. gibi nedenlere bağlıdır. Bu nedenle yeterlilik çalışması süresince özel nedenlerin mümkün olduğunca prosesten uzak tutulması ilk koşuldur.

-Kullanılacak ölçme aletinin öngörülen parça toleransının en az 1/10 unu ölçecek duyarlılıkta ve kalibre edilmiş olması koşulu sağlanmalıdır.

-Proses yeterlilik çalışması yapılırken alınacak zaman aralığı bütün değişkenlik sebeplerini gösterebilecek kadar geniş olmalıdır.Bu süre içinde alınacak olan alt grup sayısı en az 25 olmalıdır.

-Örnekleme frekansı yetenek çalışmasının başlangıcında belirlenir. Bu ya zaman esasına (her 30 dak.gibi) yada üretim miktarı esasına (her 10 parçada bir alt gurup gibi) göre belirlenir.

-Proses yeterliliğinin hesaplanması için, personel belirtilen frekansa ve numune boyutuna  göre tezgahta işlenen parçaları alarak ölçümünü yapar ve değerleri kaydeder.

-Prosesin kontrol altında olup olmadığı X/R kartları ile incelenir.

-Eğer kontrol dışına çıkılmasına neden olan sebepler düzeltilebilir ise düzeltilir. Ve proses yeterlilik çalışmasına devam edilir.

-25 alt gurup için ilk kartın Cp, Cpk değerleri hesaplanır.Prosesin yeterli kabul edilmesi için Cp, Cpk  değerlerinin ilk numune onayında onaylanana eşit ya da ondan büyük olması gerekir.

-İyileştirme çalışmaları sonuçlanana kadar %100 kontrol konur.İyileştirici faaliyet tamamlandıktan ve proses yeterliliği sağlandıktan sonra normal duruma geçilebilir.

Proses yeterlilik çalışması yapılırken X/R Proses Kontrol Kartı kullanılır.

Adım 1	: Tekil veriler toplanır.Numune büyüklüğü n30 olmalıdır.

Adım 2	: “X” ların aritmetik ortalaması ve “S” standart sapma hesaplanır.

Σ X         X1+X2+ …..+ Xn

Adım 2.1 : Ortalama ( X ) hesaplanması	;  X  = --------= ---------------------------

n 		   n

Adım 2.2 : Standart sapmanın (S) hesaplanması

IT		 ÜTS - ATS

Adım 2.3 : Cp hesaplanır.    Cp =                    =

6 x S	     6 x S

Zmin

Adım 2.4	: Cpk hesaplanır. Cpk =

3

ÜTS – X			 X - ATS

Züst  = 			Zalt =

S				       S

Hesaplamalarda en küçük Z değeri kullanılmalıdır.(Negatif bir değer olabilir.)

Adım 2.5 : Cm ve Cmk Hesaplanması :

ÜTS - ATS

Cm =

6 σ  (ölçüm aralığı)

_

Üst tolerans(ÜTS) -Art.Ort.(X)        Art.Ort(X) -Alt Tolerans(ATS)

Cmk = MİN  [ (                                                    );(                                                ) ]

3σ   (S)                                        3σ (S)

Hesaplamalarda her zaman en küçük değer alınır.

Tablo-1

| n | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d2 | 1,13 | 1,69 | 2,06 | 2,33 | 2,53 | 2,7 | 2,85 | 2,97 | 3,08 |
| A2 | 1,88 | 1,02 | 0,73 | 0,58 | 0,48 | 0,42 | 0,37 | 0,34 | 0,31 |
| D3 | * | * | * | * | * | 0,8 | 0,14 | 0,18 | 0,22 |
| D4 | 3,27 | 2,57 | 2,28 | 2,11 | 2,2000 | 1,92 | 1,86 | 1,82 | 1,78 |

X1+X2+...........+Xn

# X  =

n.

R = Xen büyük – Xen küçük

_    _                _

R1+R2+...........+Rn                                       X1+X2+...........+Xn

R  =                                     =                      X  =

n.                                                                             n.

| ÜKLR = D4 R | Üst kontrol limiti fark ortalamalarına göre |
| --- | --- |
| AKLR = D3 R | Alt kontrol limiti fark ortalamalarına göre |
| ÜKLX = X + D4R | Üst kontrol limiti x değerine göre |
| AKLX = X – A2R | Alt kontrol limiti x değerine göre |

σ = R/d2

Yukarıdaki sabitler; Tablo-1’ den örnekleme sayısına göre alınır.

Üst Tolerans-Alt Tolerans

Cp =

6σR/d2

Üst tolerans- Ort.                                       Ort.-Alt Tolerans

Cpk = MİN  [                                                  veya                                                            ]

3σR/d2                                           3σR/d2

Proses Performansı

Proses performansı (Pp) ve performans endeksi (Ppk) ön seri üretim aşamasında yapılır. Bu değerlerin hesaplanmasında aşağıdaki formüller kullanılır;

σs  =  √ ∑   Xi

Üst Tolerans-Alt Tolerans

Pp =

6σs

Üst tolerans- Ort.                                      Ort.-Alt Tolerans

Ppk = MİN  [                                            veya                                                            ]

3σs                                                         3σs

Kontrol Kartları

Geçmiş tecrübelerden faydalanarak mevcut değerlerin sınırlar içinde kalıp kalmadığının tespit edilmesi için kullanılır. Geçmiş değerler değerlendirilerek bunların ortalaması, standart sapması ve kontrol aralığı belirlenir. Normal şartlarda proses kontrol altında ise ortaya çıkan değerler bu sınırlar içinde yer almalıdır.

Kontrol kartları hazırlanırken prosesten belirli aralıklarla örnekler alınır.

- Makine belirlenmiş hassasiyette parça işliyor ve iyi ayar tutuyor ama girdiden ve çevre şartlarından dolayı değişim gösteriyorsa saatte bir makinenin başına gelip son bir saatte üretilen tüm ürünler içerisinden 5 adet numune alınır.

- Makine belirlenmiş şartlarda parça işleyemiyor ve çevre koşullarından kaynaklanan değişiklikler makineyi fazla etkilemiyorsa saatte bir makinenin başına gelip peş peşe üretilen 5 adet parça alınır.

İPK kartlarının takibi için beşer adetlik örnekler değerlendirilerek hem örnek ortalamasının takibi ( X Kartı ) hem de değişimin takibi ( R Kartı ) yapılır.

| Örnek | No1 | No2 | No3 | No4 | No5 | Xort | R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 100 | 4 |
| 2 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 100 | 20 |

Örnek ortalaması (Xort) ya da örnek genişliğinin ( R ) sadece birinin takip edilmesi doğru değildir. Birisi değişmediği halde diğeri değişkenlik göstermiş olabilir.

Değerler ±3s aralığında ise proses kontrol altındadır.

Nicelik Kartları;

p-Kartı:

Elde edilen üründe hatalı / kusurlu / uygunsuz ürünler kaçınılmaz olduğu durumlarda kullanılır.

Grafiğe; “n”, “hatalı ürün miktarı”, “p” değerleri yazılır.

Limitler hesaplanırken:

n: kartta ortalama kontrol edilen miktarı gösterir

p: kartta ortaya çıkan ortalama kusurlu ürün yüzdesi (oranı)

p’: ortalama hata oranı (tarihsel verilerden elde edilmiş olması gerekir).

ÜKLp = p’ + 3 p(1-p) / n  ;   AKLp = p’ – 3 p(1-p) / n

c-Kartı

Bir bütün ele alındığında bütün üzerinde gözlenen kusur sayılarının tutulması ve kusur seviyelerinin takibinde kullanılır.

c’: kusur sayısı / bir bütünde

## ÜKLc  = c’ + 3c     AKLc  = c’ – 3c

c: ortalama kusur sayısı  (tarihsel verilerden elde edilmiş olması gerekir).

Yorumlama ve Karar;

Yeterlilik Analizleri:

Cm, Cmk; Pp, Ppk; Cp, Cpk değerleri 1.67’ den büyük olmalıdır.

-Cm, Pp, Cp değerlerinin 1.67’den büyük olması dağılımın genişliğinin limitler arası uzaklıktan küçük olduğunu gösterir ki bu da üretilen parçaların tümünün istediğimiz hassasiyette olduğunu gösterir.

-Cmk, Ppk, Cpk  değerlerinin 1.67’den büyük olması dağılımın limitler arasında olduğunu yani üretilen parçaların istenen hassasiyeti sağlamakla beraber istenilen tolerans limitleri arasında olduğunu gösterir.

-Cm 1.67’ den küçük olursa makine istenilen hassasiyette parça üretemiyordur, Cmk 1.67’den küçük olursa makine istenilen limitler arasında çalışmıyordur demektir.

-Cp ve Pp’ nin 1.67’den büyük olması mevcut prosesin istenilen hassasiyette parça üretmek için yeterli olduğunu gösterir.

-Cpk ve Ppk’ nın 1.67’ den büyük olması ise mevcut prosesin istenilen hassasiyette parça üretmesi yanında istenilen toleranslar arasında parça üretimi için de yeterli olduğunu gösterir.

Makine ve proses yeterliliği belirlendikten sonra;

- Mevcut yeterliliğe göre önlem alınmalı

- Yeterliliğin korunup korunmadığı takip edilmeli

- Yeterlilik iyileştirilmelidir.

Makine ve proses yeterliliğinin sağlandığı durumda herhangi bir sorun yoktur. Üretim müdürü ve Kalite Kontrol Sorumlusu onayı ile seri üretime başlanır.

Makine ve proses yeterliliğinin sağlanmadığı durumlarda Üretim Müdürü ve Kalite Kontrol Sorumlusu tarafından yetersizliğin sebepleri araştırılarak elde edinilen bilgiler değerlendirilir. Yetersizliğin ortadan kaldırılması ile ilgili faaliyetler Kalite Kontrol Sorumlusu tarafından organize edilir.

Kontrol Kartları;

Sistem kontrol altında ise X kartında örnek ortalamaları ( Xort ), R kartında örnek genişlikleri (R), p kartında hatalı ürün oranları ve c kartında kusur sayıları hep limitler içerisinde yer alır.

Sistemin kontrol altında olduğunun diğer bir göstergesi de Xort, R, p ve c’ lerin kontrol kartlarında normal dağılım göstergesidir. Kontrol kartlarında;

- Limitler dışında bir değer

- Sürekli artış ya da azalış gösteren 7 peş peşe nokta

- Ortalama değerle limitlerin birisi arasında görülen 7 peş peşe nokta

- Toplam aralığın orta 1/3 lük kısmında yer alan 15 peş peşe nokta

- Hiçbir orta 1/3 lük kısımda yer almayan peş peşe 8 nokta

- Sürekli artıp azalan 15 peş peşe nokta

Durumlarından en az biri mevcutsa sistem kontrol altında değildir.

Kontrol kartlarında bu tip sapmaların meydana gelmesi şöyle yorumlanabilir.

- Limit değerler yanlış hesaplanmış

- Örnek değerleri yanlış hesaplanmış

- Ölçü aleti değişmiş

- Yanlış (yetersiz) ölçü aleti kullanılmış

- Eğitimsiz operatör

- Operatör değişimi

- Farklı malzeme kullanılmış

- Yanlış ayarlama yapılmış

- Örnekleme yönteminde yanlışlık yapılmış, örnek temsili olmamış

- Çevre şartları değişmiş

- Proses çevre şartlarından etkileniyor olabilir

- Proses alet aşınmasından etkileniyor olabilir

- Proses operatörün yorgun olmasından etkileniyor olabilir

- Tezgahın bakımında bir sorun olabilir

- Makineler sık sık ayarlanıyor olabilir

- Operatörler kötü sonuçları kayıt etmekten çekiniyor olabilir.

Sistemin kontrol altında olduğu görülüyorsa problem yoktur. Ancak sistem kontrol dışı ise hatanın doğmasına sebep olan nokta tespit edilerek sisteme çözüm üretilir.