	
	ELLE YÜK TAŞIMA TALİMATI
	DOKÜMAN NO
	X

	
	
	YAYIN TARİHİ
	X

	
	
	REVİZYON NO
	00

	
	
	REV. TARİHİ
	-

	
	
	SAYFA NO
	3 / 3



Elle yük taşımaya ilişkin tehlike ve riskler:
Elle yük taşıma nedir?

Elle yük tasıma bir ya da birden fazla çalışan tarafından yapılan bir yükü kaldırmak, tutmak, yere 

koymak, itmek, çekmek, taşımak veya hareket ettirmek.

Elle yük taşıma çalışanların sağlığını nasıl etkiler?7

Yüklerin elle taşınması aşağıdakilere neden olabilir:

· Sürekli yapılan kaldırma/tasıma işlemleriyle kas ve iskelet sisteminin aşamalı aşınması sonucunda ortaya çıkan rahatsızlıklar, örn. sırtın alt bölgesinde ağrı;

· Kazalar sonucunda meydana gelen kesik ya da kırıklar gibi akut travmalar

Elle yük taşımayı tehlikeli kılan nedir?
· Elle yük taşımayı tehlikeli kılan ve sonuç olarak sakatlık olasılığını artıran çeşitli risk faktörleri bulunmaktadır.

· Eğer yük aşırı ağırsa: Güvenli kabul edilen yüklerle ilgili herhangi b ir ağırlık limiti yoktur —20–25 kg’lik bir yük bir çok insanın kaldıramayacağı kadar ağırdır;

· Eğer yük aşırı geniş ve büyükse: Eğer yük büyük ve genişse, temel kaldırma ve tasıma kurallarına   uymak mümkün olmayacaktır: — yükü vücuda mümkün olduğunca yakın tutmak gibi; böylece kaslar çok çabuk yorulacaktır;

· Eğer yükü kavramak güçse: Bu durum kaldırılan nesnenin elden kaymasına ve kazaya sebep olmasına yol açabilir; keskin kenarlı ya da içinde tehlikeli maddeler bulunan yükler çalışanlara zarar verebilir;

· Eğer sabit ve dengeli değilse: Bu durum kasların dengesiz bir bicimde yüklenmesine ve dolayısıyla taşınan nesnenin ağırlık merkezinin çalışanın vücudunun ortasından uzakta olması nedeniyle bitkinliğe neden olur;

· Eğer yüke uzanmak güçse: Kollarla aşırı uzağa/yükseğe uzanmak ya da gövdeden eğilmek veya bükülmek daha fazla kas kuvveti gerektirir;
· Eğer yükün şekli ya da boyutları çalışanın görüsünü kapatıyorsa kayma/takılma, düşme ya da çarpışma olasılığını artıracaktır.
Çalışma ortamıyla ilgili aşağıda belirtilen özellikler de sırt sakatlığı riskini artırabilmektedir:

· Elle yük taşıma icin yeterli boş alan olmaması biçimsiz pozisyonlarda çalışmaya ve yüklerin güvenli olmayan biçimlerde taşınmasına neden olabilir;

· Her yerde eşit olmayan, dengesiz ya da kaygan zemin kaza riskini artırabilir;

· Ortamın sıcak olması çalışanların yorgun hissetmesine neden olur ve terlemek de aletleri kavramayı güçleştirir bu nedenle daha fazla güç uygulanması gerekir; diğer taraftan soğuk bir ortamda ellerin uyuşmasına sebep olarak kavrayışı güçleştirebilir;

· Yetersiz aydınlatma kaza riskini artırabilir, ya da çalışanların ne yaptıklarını görebilmek için biçimsiz pozisyonlarda çalışmasına sebep olabilir.

Risk değerlendirmesi:

· Kazalara, sakatlıklara ya da sağlık sorunlarına sebep olabilecek tehlikeler tespit edilmelidir.

· Bu tehlikelerin nasıl ortaya çıkacağı ve kimlere zarar verebileceği değerlendirilmelidir.

· Mevcut tedbirlerin yeterli olup olmadığı ve daha fazla tedbir alınmasına ihtiyaç olup olmadığı değerlendirilmelidir.

· Riskler izlenerek alınan tedbirler gözden geçirilmelidir.

Önleyici tedbirler:

· Ortadan kaldırma — taşıyıcı ya da forklift gibi elektrikli ya da mekanik bir tasıma aracı kullanarak elle tasıma işleminin ortadan kaldırılıp kaldırılamayacağını değerlendirin.
· Teknik tedbirler — eğer elle tasıma işleminden kaçınmak mümkün değilse, vinç, asma yük arabası/el arabası, ve vakumlu kaldırma araçları gibi destekleyici araçlar kullanın.
· İs rotasyonu ve yeterli uzunluktaki molalar gibi organizasyon el tedbirler sadece elle taşımaya iliksin riskleri ortadan kaldırmanın ya da azaltmanın mümkün olmadığı durumlarda değerlendirilmelidir.

· Çalışanlarınıza, elle tasıma işleminin riskleri ve sağlık üzerindeki olumsuz etkileriyle ilgili bilgi ve ekipmanların kullanımı ve doğru tasıma teknikleri konusunda eğitim verin.

Doğru Taşıma Teknikleri:

Yük Kaldırmak

· Nereye gittiğinizi bildiğinizden;

· Hareket alanınızı engellerden temizlediğinizden;
· Taşıyacağınız yükü sıkıca kavradığınızdan;
· Ellerinizin, taşıyacağınız yükün ve tutacakların kaygan olmadığından;

· Eğer başkasıyla birlikte kaldırıyorsanız, her ikinizin de işe başlamadan önce ne yaptığınızı bildiğinizden emin olun.
· Ayaklarınızı ve vücudunuzu yükün üzerine gelecek şekilde yerleştirin (ya da vücudunuzu yükün ön tarafına mümkün olduğunca yaklaştırmaya çalışın).
· Kaldırırken bacak kaslarınızı kullanın.

· Sırtınızı dik tutun, sırt bölgesinin eğilmesi ve bükülmesinden kaçının.
· Yükü mümkün olduğunca vücudunuza yakın tutun.

· Yükü kaldırırken ve taşırken kollarınızı düz ve aşağı doğru donmuş bir pozisyonda tutun.
İtmek ve Çekmek

· İtmek ve çekmek kişinin kendi vücut ağırlığını kullanarak gerçekleştirdiği eylemlerdir, iterken öne, çekerken ise arkaya doğru eğilmelisiniz;
· Öne ya da arkaya doğru eğilebilmek için bastığınız zemini yeterince kavrayabildiğinizden emin olmalısınız;
· Sırtınızı bükmekten ve eğmekten kaçınmalısınız;
· Tutacağınız nesnelerin tutmak için bir sapı/tutacağı olmalı ve böylece güç uygulamak için ellerinizi kullanabilmelisiniz. Tutacakların yükseklikleri omuzlarınızla beliniz arasında olmalı ki düzgün ve doğal bir pozisyonda itme/çekme işlemini yapabilesiniz;
· Tutacaklar iyi korunmuş olmalı ve böylece tekerler uygun boyda olmalı ve sorunsuz dönebilmeli;
· Zemin sert, her yerde eşit ve temiz olmalı.
	Hazırlayan: X

	Onay: 



