1. AMAÇ

Bu prosedürün amacı, yan sanayiden gelen, üretilen, müşteriye sevk edilen uygun olmayan ürünlerin yanlışlıkla kullanımının önüne geçmeye yönelik kontrollü şartları oluşturmaktır.

2. KAPSAM

XX çerçevesindeki tüm faaliyetleri kapsar.

3. REFERANSLAR

- IATF 16949:2016

- Kalite El Kitabı

- Yönetim sorumluluğu prosedürü

- Üretim & Kalite süreci

- Giriş Kalite Kontrol Talimatı

- Yeniden işleme talimatı

- Kontrol planları

- Operatör Talimatları

4. YÖNTEM

4.1	Genel

Uygun olmayan ürünlerin yanlışlıkla kullanılmalarının önüne geçilmesi için bu talimat oluşturulmuştur.  Bu talimat ile uygun olmayan ürünün bloke edilmesi,tanımlanması, dokümantasyonu, değerlendirilmesi, ayrılması, atılması ve ilgili birimlerin haberdar edilmesi sağlanır. Uygunsuzluğun boyutlarına ve etkisine orantılı bir düzeltici faaliyet başlatılabilmesi için tespit edilen durum kayıt altına alınır.

4.1.1	Şüpheli malzeme veya ürün

Muayene ve deney durumu kesin olmayan veya uygunsuz olan her türlü malzeme veya ürün "şüpheli ürün" tanımına girer. Yani, üzerinde muayene ve deney durumu göstergesi olarak:

- “Kontrol bekliyor” etiketi (tanımlı bekleme bölgesi dışında)

- Kırmızı “Ret“ etiketi

- Üzerinde hiçbir tanımlama bulunmayan arabalar, paletler, vb ambalajlar "şüpheli ürün" olarak tanımlanır ve bu prosedüre göre işlem görür.

Malzeme veya ürününü "şüpheli ürün" sınıfına girmemesi için: kasa/palet/ambalaj üzerinde muayene ve deney durumu göstergesi olarak:

- Yeşil “kabul” etiketi

- Bitmiş ürünler için Müşteri veya eşdeğer M Technic etiketi: üzerinde “OK” Damgalı yeşil etiket

- Müşteri özel istekleri doğrultusunda “yeşil” renkli küçük “kalite kontrolü yapılmıştır” etiketi

Şüpheli ürün kapsamında bulunan parçalar için bloke işlemi yapılır,karantina alanına alınarak Sistemsel hareketi önlenmiş olur.

4.1.2	Görsel tanımlama

xxxxxxxx’de, “uygun olmayan ürünün” kolaylıkla fark edilmesine yönelik olarak,

- Ret etiketleri “kırmızı”

- Yan sanayii iadeleri için kırmızı ‘’ret kartları’’

renkli olarak hazırlanmıştır.

Ayrıca,

- İmalat sahalarında ıskarta ürünlerin atılması amacına yönelik kırmızı renkli ıskarta kasaları / kutuları,

- İmalat ve ambar bölgesi içinde kırmızı renkli “Karantina / Ret” alanı görsel açıdan da kolaylıkla algılanabilecek bir biçimde tanımlanmıştır.

4.2	Uygun olmayan ürünün incelenmesi ve elden çıkarılması

Uygun olmayan ürünün incelenmesi için, sorumluluk ve elden çıkarılması için yetki tanımlanmıştır. İnceleme

başlıca üç ayrı safhada ele alınır.

- Giriş Kalite Kontrol (teknik kabul), Son Muayene / Deneyler ve Depolama safhasında:

Giriş Kalite Kontrol (teknik kabul), Son Muayene / Deneyler ve Depolama safhasında uygun olmayan ürünün incelenmesi sorumluluğu Kalite bölümündedir.

Firmamıza gelen hammadde / yarımamul malzemeler Giriş Kalite Kontrol Planlarına göre Giriş Kontrol Sorumlusu tarafında kontrol edilir. Kontroller sırasında uygunsuzluk olması durumunda girdi ürün red edilir.  Bu ürünün ambalajı üzerine kırmızı renkli ‘’GKK Ret Etiketi’’ yapıştırılır. Ürün GKK Ret alanına alınır. Bu ürün tedarikçiye anında iade edilebiliyorsa Satınalma Müdürünün de bilgisi dahilinde ilgili nakliye aracına yükletilir ve GKK Raporunun açıklamalar kısmına ret nedeni yazılmak suretiyle ret irsaliyesi ile birlikte geri iade edilir. İlgili ürün anında iade olamayacaksa karantina alanında bekletilir.

Tüm fabrika içerisinde parça ile ilgili anormal durum (Parçanın üretim, taşıma, yükleme, elleçleme sırasında yere düşmesi, ambalajının zarar görmesi vb.) ile karşılaşıldığında; parça “şüpheli malzeme veya ürün” kapsamına girer. Parça ile ilgili anormal durumla karşılaşan kişi, konuyu Kalite bölümüne bildirir. Giriş kalite kontrol işlemleri sonrasında yapılan muayene ve deneyler sonucunda ürünün belirlenen şartlara uymadığı tespit edilirse ürün üzerine kırmızı renkli “ret” etiketi takılır ve karantina alanına alınır.

Lay-out test planına göre yapılan test ve muayeneler sonrasında istenen şartlara uymayan ürün/hammadde üzerine kırmızı renkli “ret” etiketi takılır ve karantina alanına alınır.

Stoklardaki hammadde/ürün bloke edilerek karantina alanına alınır ve müşteriye haber verilerek gerekli ise sapma talebi yapılır. Müşteriden gelecek olumlu yanıtta ürün/hammadde serbest bırakılır. Cevap olumsuz olması durumunda Üretim, Üretim-Malzeme planlama bölümlerine bilgi verilir,alınan karar doğrultusunda iade yada imha işlemi yapılır.

Mamul veya yarı mamul depoda bir yıldan fazla bekleyen malzemeler uygunsuz ürün olarak nitelendirilir. Malzemeler kontrol planına göre kontrol edilir, ambalajları ve genel durumları kontrol edilir. Kabul olan malzemeler yeşil etiket ile etiketlenerek onaylanır. Uygunsuz ürünler için kalitenin kararına göre Düzeltici  faaliyet başlatılır ve karantina alanında muhafaza edilir.

Malzemeler tashih edilerek tekrar uygun hale getirildi ise bu işlem ile ilgili ayrıntılar ek işlem formuna yazılır. Tashih işlemi yapılan ürünler kalite tarafından tekrar kontrol edilir ve ok ya da ret kararı verilir.

Raf ömrü olan malzemelerden (Boya, vb.) raf ömrünü tamamlamış olanları uygunsuz ürün olarak nitelendirilir, üzerine kırmızı renkli “ret” etiketi takılır ve karantina alanına alınır.

Bu tür malzemeler tehlikeli atık kapsamında firmadan uzaklaştırılır.

Uygun olmayan ürünler üzerinde yapılan inceleme sonrasında aşağıdaki şıklardan birine karar verilir. Karar yetkisi kalite bölümündedir. Önemli olaylarda Giriş Kalite Elemanı ilgili birimlerin görüşünü alır.

- Belirlenen şartları karşılamak için "seçme(ayıklama), yeniden işlemeye/tamire(rework)  tabi tutulabilir. Bu tür ürünlerin üzerine kırmızı renkli “işlem bekliyor” etiketi konur ve gerçekleştirilecek işlemler Üretim Planlama koordinasyonunda gerçekleştirilir. Bu işlem sonrasında giriş kalite kontrolü tekrarlanır ve ürün, önceden belirlenmiş tüm spesifikasyonları ve kontrol planında belirtilen işlemleri karşılayabilecek duruma gelir ise kırmızı etiket yeşil “kabul” etiketi ile değiştirilir. Yapılan bu işlemler M Technic tarafından yapılmış ise ek işlem formu doldurulur.  Yapılan işlemden sonra malzemeler tekrar kontrol edilir.

- Tamir edilmeden sapma kararı ile kabul edilebilir. Ürünlerin tamir edilmeden kabul edilmesi yetkili makamın onayına bağlıdır. Bu makam "müşterinin onayladığı resimde" bulunan karakteristikler için Müşteridir. Xxxxxxx bünyesinde verilebilecek sapmalarla ilgili sapma talebi Üretim tarafından başlatılır, müşteri onayına sunulur ve onaylanması durumunda malzeme kabul edilir. Şartlı kabulün kararları ambalaj üzerinde belirtilir.

- Ayıklama (seçme) işlemi sonrasında, ayıklanan ürün yığını içinden “uygun” çıkan ürünler var ise tekrar kontrol edilerek uygun ise yeşil “kabul” etiketleri ile tanımlanır.

- Iskartaya/İadeye ayrılabilir. Bu tür ürünlerin ambalajları üzerine kırmızı renkli “ Ret etiketi” asılır, ürünler karantina sahasına çekilir. Üretim Planlama koordinasyonunda ürünler iade edilir veya tedarikçi onayı ile hurdalığa atılır.

- Müşteriden alınacak sapmalar müşteri temsilcileri tarafından takip edilir.

- Üretim safhasında:

Üretim safhasında uygun olmayan ürünün incelenmesi sorumluluğu Üretim ve Kalite bölümlerindedir. Üretim sırasında gerçekleştirilen kalite kontrol işlemleri sırasında yapılan muayene ve deneyler sonucunda ürünün belirlenen şartlara uymadığı tespit edilirse ürün üzerine kırmızı renkli ret, etiketleri kalite operatörleri tarafından konularak ürünlerin bloke edilmeleri sağlanır,bloke edilen ürünler karantina alanında muhafaza edilir.

Operatörler üretilen parçalara Seri başı Şahit Numunesini referans alarak %100 Görsel Kontrol yaparlar. Üretim esnasında tespit üretim operatörleri tarafından tespit edilen uygun olmayan ürünler kırmızı fire kasalarına atılır ve üretim çizelgesine yazılır,kalitenin vereceği karar doğrultusunda karantina bölgesine alınır yada imha edilir.

Uygun olmayan ürünler üzerinde yapılan inceleme sonrasında aşağıdaki şıklardan birine karar verilir. Karar yetkisi Üretim ve Kalite bölümlerindedir. Önemli olaylarda Üretim ve Kalite sorumluları ilgili birimlerin görüşünü alır.

- Belirlenen şartları karşılamak için "seçme(ayıklama), yeniden işlemeye/tamire(rework)  tabi tutulabilir.  Malzeme ambalaj üzerine kırmızı “ret” etiketi yapıştırılır, problem tanımı etiket üzerine yazılır. Bu aynı zamanda “yeniden işleme” talimatına yardımcı olacak şekilde kullanılır. “Ek işlem’’ formuna yapılan tashihler kaydedilir. Bu işlemler için kararlar, önemli hallerde Üretim Planlama, Proje ve Üretim Müdürlüğünden kişilerin katılımı ile oluşturulan bir komisyon tarafından da alınabilir. Tashih edilen ürünler bir daha kontrol edilir ve uygunlarsa yeşil etiket ile etiketlenir.

- Müşteriden gelen uygunsuz ürünler ve bildirimler

Müşterilerden gelen iade ürünler karantina alanına alınarak,kalite sorumluları tarafından incelenerek hatanın kaynağı gelen iade malzemeye yapılacak işleme karar verilir. Bu işlem malzeme geldikten sonra max. 7 gün içerisinde yapılır. Gelen uygunsuzluk ilgili üretim birimlerine de bildirilir ve Kalite Sorumlusunun gerek görmesi durumunda Düzeltici  Faaliyet başlatılır(PDCA).

Günlük ve aylık periyotlarla iç ve dış fireler incelenir, her bir üretim disiplinine göre ayrıştırılır, detayları listelenir, kalitesizlik maliyetleri hesaplanır. Analizlerde aynı zamanda ürünlerin yıllık üretim miktarları da göz önüne alınarak ürünlerin hatalarının azaltılması için de çalışmalar başlatılır. Günlük, haftalık ve aylık olarak yapılan toplantılarda bu veriler incelenir. İç ve Dış hatalar için düzeltici  faaliyetler aksiyon planına dönüştürülür.

Uygun olmayan ürünün müşteriye sevk edilmesi ve bunun daha sonra tespit edilmesi durumunda müşteri konu ile ilgili olarak Müşteri kalite, Planlama ve Sevkiyat bölümü tarafından bilgilendirilir, müşteri hattında işlem yapılır ya da ürün geri çağırılır.

5-Çıkış Kalite Kontrol Aşamasında Ortaya Çıkan Uygunsuzluklar;

Bitmiş, sevke hazır ürünler Numune Alma Talimatına uygun örnekleme ile Kontrol Planlarına 	göre Final Kalite Kontrol yapılarak müşteri talebi mevcut ise rapor hazırlanır.

Son ve sevk kontrol esnasında uygunsuz ürünle karşılaşılırsa sevkiyata izin verilmez. Üzerine 	kırmızı renkli ret etiketi vurularak karantina bölgesine alınır. Uygunsuz ürün analiz Formu  hazırlanır ve Tüm parçalar %100 kontrolden geçirilerek hatalı ürünler ayrılır. Sağlam ürünler serbest bırakılır.

tashih edilen ürünler %100 kontrol edilip daha sonra müşteriye bildirilerek 	sevkiyatına izin verilir. Kalite Bölümü hatanın nedenini araştırıp gerek görürse ilgili bölümden 8D talep eder.

6-Ürün Denetimi Sırasında Çıkan Uygun Olmayan Ürünler;

Sevke hazır ürün üzerinde yapılacak tetkik esnasında uygunsuz ürünle karşılaşılırsa geriye doğru parçalar %100  kontrol edilir. Üretim devamına ve üretimde bu kontrole ait sonuçlar Ürün denetim  formunda kayıt altına alınır. Uygunsuzluk devam ediyorsa ürün üzerine ret etiketi 	yapıştırılıp karantina alanına alınır ve sevkiyatına izin verilmez. Üretim durdurma Raporu hazırlanır. Derhal uygunsuzluğun nedeni araştırılıp düzeltici faaliyet başlatılır.

Ürün%100 kontrolden geçirilip hatalı ürünler ayrıştırılır. Sağlam ürünler serbest bırakılır. Hatalı ürünler düzeltilip düzeltilemeyeceği araştırılır. Düzeltilemeyecek ürünler hurdaya atılır.

7. KAYITLAR

Bu prosedürün uygulaması esnasında oluşan kayıtların bölümde, arşivde saklama süreleri, yöntemi Dökümante edilmiş bilgi  prosedüründe tanımlanmıştır.

8. GÖZDEN GEÇİRME

Bu prosedürü gözden geçirme ve güncelleştirme sorumluluğu Kalite Yöneticisi'ne aittir. Gözden geçirmeler maksimum yılda bir kere yapılır.

9. İLGİLİ DOKÜMANLAR &  EKLER&KAYITLAR

- Sapma bildirisi formu

- Hurda/Kırma formu

- Ek işlem formu

- Fire kartı

- Tedarikçi iade formu

- Üretim durdurma formu

- Red, OK, 100% kontrol edilmiştir etiketleri