1. AMAÇ VE KAPSAM

Bu talimatın amacı müşterinin mühendislik tasarım kayıtlarının ( çizim ) ve bütün şartname gereklerinin tam olarak anlaşılması ve teklif edilen tarih ve miktarlarda gerçek üretim yeteneğinin karşılandığının tam olarak görülmesi ve ispatını sağlamaktır.

2. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın;

Hazırlanması ve Değişikliklerinin Yapılmasından: Kalite Müdürü

Gözden Geçirilmesinden: Kalite Müdürü

Uygulanmasından: Kalite Müdürü,Kalite Kontrol Sorumlusu,Proje Sorumlusu,Labaratuvar Sor.

Onayından: Genel Müdür sorumludur.

3. TANIMLAR

PPAP: Üretim parçası onay prosesi kelimelerinin İngilizce kısaltmasından oluşturulmuş bir sözcük olup, bir parçanın onayı için gerekli 14 temel dokümanı tarif eder ve içerir.

4. UYGULAMA

Üretim Parçası Onay Prosesi (PPAP)  kılavuz kitapçığında söz edilen tüm istekler tam olarak karşılanacaktır.

4.1. IATF 16949:2016  şartlarını kabul eden müşterilerimizin yeni ürün talepleri çerçevesinde

tedarikçi firmadan satın alınan ürün yeni ürün devreye alınmasında kullanılacak veya değişiklik yapılacak ise üreticiden PPAP talep edilir. Eğer Ana sanayi tarafından PPAP onayı alınmış ise veya Talep edilmemiş ise bu tür tedarikçilerden yeni PPAP istenmez.  Plastik hammaddeler ve boya malzemeler yığın üretim olduğundan Seviye 1 uygulanır.( Bakınız PPAP I.4.1 Sunum seviyeleri ). Burada dikkat edilecek husus eğer yığın ürün olarak tedarik edilen malzeme kataloglar ile tanımlanmış seri üretim bir ürün ise Seviye 1 dahi uygulanması Garanti taahhüt belgesinde ağırlık bölümü talep edilmez. Tedarikçi PPAP dosyasında Boyutsal ölçümüne gerek yoktur. Bu tür tedarikçiler için PPAP yığın malzeme gereklilikleri uygulanır. ( Bkz. PPAP Ek F ) Bunların dışında kalan ve üretilecek ürün de kullanılacak diğer malzeme ve parçalar için Seviye 3 uygulanır.

4.2. ÜRETİM PARÇASI ONAY PROSESİ NE ZAMAN UYGULANIR ?

Üretim parçası onayı, aşağıda belirtilen durumlarda, her zaman ilk sevkiyattan önce uygulanır :

a.  Yeni parça veya ürün (örneğin, müşteri tarafından daha önce satın alınmayan özel parça, malzeme veya renk).

b.  Daha önce gönderilen parçalarda tespit edilen uygunsuzluğun düzeltilmesi.

c. Tasarım kayıtlarında, şartnamelerde veya malzemede yapılan mühendislik değişiklikleri nedeni ile parçada modifikasyon olması.

d. Madde 4.1.’ de bahsedilen durumlar.

4.3.  ÜRETİM PARÇASI ONAY PROSESİ PROSES TALEPLERİ

4.3.1. Başlangıç Üretimi

Üretim parçaları için Üretim Parçası Onay Prosesi çalışmalarında ürün başlangıç üretimden alınacaktır.Bu üretim bir saatten sekiz saate kadar(bir vardiya boyuncada olabilir)ve aksi müşteri ile anlaşılmamış ise ardışık en az 300 parçadan olmalıdır ve bu üretim çalışması üretim sahasında kullanılacak olan kalıp,proses malzeme ve operatörler ile gerçekleştirilmelidir.

Benzer üretim süreçleri kullanılacak ise örneğin,montaj hattı, aparat, kalıp veya model kullanılarak üretiliyorsa, her kalıp, aparat, ve modelden üretilenler değerlendirmeye tabi tutulmalı ve test edilen parçaları temsil edebilmelidir.

4.3.2 Üretim Parçası Onay Prosesi Şartları

Müşteri firma tarafından belirtilen tüm şartların karşılanması sağlanacaktır. Şartnamelerin dışındaki sonuçlar oluştuğunda parça , doküman veya kayıt müşteri firma bilgilendirmesi doğrultusunda sunulmalı veya sunulmamalıdır. Bütün çizim ve şartname  gerekliliklerini sağlamak üzere çaba sarf edilmelidir. Eğer bu gerekliliklerin her  hangi biri gerçekleştirilemiyorsa gerekli düzeltici faaliyetin belirlenmesi için müşteri ile irtibata geçilmelidir ve aksiyon planları tasarlanarak uygulamaya alınmalıdır.

Üretim parçası onay sürecindeki muayene ve deneyler vasıflı laboratuar tarafından gerçekleştirilecektir Ticari/ bağımsız laboratuarlar akredite edilmiş olmalıdır. Ticari bir laboratuar kullanıldığında sonuçlar bu laboratuarın antetli kağıtları veya laboratuar rapor formunda sunulacaktır. Deneyleri gerçekleştiren laboratuarın adı , tarihler , ve testlerin gerçekleştirilmesinde kullanılan standartlar belirtilmelidir. Deney sonuçlarında sonuçların belirtilmediği uygunluk ifadeleri kabul edilmez.

Her bir parça, veya parça ailesine ait sunum seviyesinden bağımsız olarak uygulanabilir tüm kayıtlar oluşturulacak ve Üretim Parçası Onay Prosesi (PPAP) dosyasında muhafaza edilecektir.

PPAP şartlarında herhangi bir değişiklik için önceden müşteri onayı alınmalıdır. Gerekli olduğu durumlarda müşteri firma ile mutabakat sağlanarak müşteri tesislerinde mevcut test imkanlarından faydalanılabilinir.

4.3.3. Tasarım Kayıtları

Satılacak ürün için bütün bileşen ve detay kayıtlar bulunmalıdır. Eğer tasarım kayıtları analitik veri halinde ise, ölçümlerin nereden alındığını göstermek için bir hard copy hazırlanır (örneğin: resimli, geometrik boyut ve tolerans kartları, teknik resimler )

4.3.4. Onaylı Mühendislik Değişiklikleri

Tasarım kayıtlarına henüz işlenmemiş ancak ürün, parça ve avadanlıklara aktarılmış değişiklik dokümanları saklanacaktır.

4.3.5. Mühendislik onayı , gerektiğinde Tasarım kayıtlarında belirtilmiş ise müşteri mühendislik onayı alınacak ve delil olarak saklanacaktır.

4.3.5. Tasarım hata türleri ve etkileri analizi  tasarım sorumluluğu mevcut ise saklanacaktır.

4.3.6. Proses Akış Diyagramları

üretim akışını , aşamalarını , belirlenmiş müşteri ihtiyaç ve beklentilerini gösteren süreç akış diyagramları oluşturulacak ve saklanacaktır.

4.3.7. Proses Hata Türleri Ve Etkileri Analizi

Proses hata türleri ve etkileri analizi  yapılacak ve saklanacaktır. Aile veya benzer parça ve malzemeler için tek bir çalışma yapılabilir.

4.3.8. Boyutsal Değerlendirme

Bütün parçalara ve ürün malzemelerine, ilgili tüm boyutsal Tasarım şartnamelerine ve kontrol planına uyduğunu tespit etmek için, boyutsal kontrol uygulanmalı ve saklanmalıdır.  Her bir üretim prosesi sonucu gerçekleşen ürünler değerlendirmeye tabi tutulmalıdır.

Tasarım kayıtlarında ve kontrol planlarında belirtilen bütün boyutlar (referans boyutlar hariç), uygun bir formatta, gerçek değerleriyle listelenmelidir. Bu aşamanın gerçekleştirilmesinde Ölçüm Raporu kullanılır. Ölçülen parçalar şahit numune olarak saklanır.

Tasarımın yayın tarihi, değişiklik seviyesi  ve henüz parça Tasarım kayıtlarına işlenmemiş onaylı mühendislik değişiklikleri dokümanları belirtilmelidir.

Bütün yardımcı dokümanlarda değişiklik seviyesi, resim tarihi, tedarikçi adı, ve parça numarası belirtilmelidir.( ek yerleşim sonuç sayfaları, krokiler, izleme kopyaları, kesit resimleri,  geometrik boyutlandırma ve toleranslandırma sayfaları, ve diğerleri ) Tasarım kayıtları ve Kontrol planında verilen (referans olarak verilenler hariç) bütün boyutlar. karakteristikler ve şartnameler ölçülecek ve uygun formatta kayıtlanacaktır.

4.3.9. Malzeme Ve Performans Deney Sonuçları

Tasarım kaydı veya kontrol planında belirtilen malzeme ve/ veya performans deneylerinin kayıtları tutulur.

4.3.10. Malzeme Test Sonuçları

Malzeme testleri, kimyasal/fiziksel/metalürjik ihtiyaçların tanımlandığı bütün parçalar ve ürün malzemelerinde yapılmalıdır.

Testler, tasarım kayıtları ve ilgili malzeme şartnamelerinde tanımlandığı şekilde gerçekleştirilir. Test sonuçları test edilen miktar ve sonuçları ile Hammadde Laboratuar  Raporuna kayıt edilir.

Rapor, varsa mühendislik onaylı değişiklikleri   ( resim üzerine henüz aktarılmamış) ; içermelidir.

- Testin yapıldığı tarih;

- Malzeme tedarikçisinin adı ve müşteri tarafından isteniyorsa onların alınan malzeme için tedarikçi kodu

Müşteri tarafından geliştirilmiş malzeme şartnameleri ve müşteri onaylı kaynak listesinde yer  alan (veya eşdeğeri formatı , özel ürün tanımlaması durumunda) ürünler için imalatçı, malzemeleri ve/veya hizmetleri (örneğin, boyama, kaplama, ısıl işlem) müşterinin onaylı kaynak listesindeki o firmalardan temin edilir.

4.3.11. Performans Testleri

Performans testleri, performans ihtiyaçlarının tanımlandığı bütün parçalar ve ürün malzemelerinde yapılır. Testleri, performans şartnamelerinde ve kontrol planlarında tanımlandığı şekilde gerçekleştirir.

Eğer testler gerektiği şekilde yapılamayacaksa, testleri yapabilecek bir dış kaynaktan hizmet almalı veya müşterinin laboratuarından yararlanmalıdır. Dış kaynaklı laboratuar hizmetlerinden yararlanıldığında; sonuçlar, hizmet alınan firmanın formatında ve firma ismi ile yayınlanır.Ancak, dış kaynaklı laboratuar ISO / IEC 17025 veya ulusal eşdeğerine göre akredite olmalıdır.

Tasarım kayıtlarında ve ilgili şartnamelerde belirtilen bütün testler, Ürün Laboratuar Raporu, her testin uygulandığı numune adetleri ve sonuçları ayrı ayrı belirtilecek şekilde listelenir

Tasarım kayıtları yayın tarihi, revizyonu

- Henüz parça Tasarım kayıtları ile birleştirilmemiş bütün yetki verilmiş mühendislik değişikliği dokümanlar

- Testin yapıldığı tarih;

Uygulanabilir bütün şartnameleri karşılamak zorunluluktur. Herhangi bir kontrol sonucu istenilen değerler dışı sonuç çıktığında, imalatçı parçaları ve/veya dokümantasyonu sunulmaz. M Technic  bu durumda gerekleri karşılanacak şekilde  düzeltmeler, iyileştirmeler yapılacak şekilde aksiyon planları oluşturur. Yapılan tüm çalışmalar doğrultusunda yeter kriterler karşılanamıyorsa müşteri ile irtibata geçilerek bilgilendirme yapılır.

4.3.12. Ön Yeterlilik Çalışmaları

Müşteri veya imalatçı tarafından emniyet, anahtar, kritik veya önemli olarak adlandırılan ölçülebilir özellikteki karakteristikler için onay sunuşundan önce başlangıç proses yetenek kabul değerleri belirlenmelidir.

Ölçme çalışmalarında ne kadar ölçüm hatasına maruz kalındığını anlayabilmek için ölçme sistemleri analizini (örneğin, doğrusallık, hassasiyet ve/veya  istikrarlılık çalışmaları) yapılmalıdır (Bakınız Ölçme Sistemleri Analizi El Kitabı “MSA”).

Bu isteğin nedeni, üretim prosesinin müşterinin beklentilerini karşılayacak bir ürün üretimi sağlayabileceğini belirlemektir. Ön yeterlilik çalışmaları ölçümlenemeyen özelliklerden ziyade ölçülebilir özelliklere odaklanmıştır.

Montaj hataları, deneylerden geçememe, yüzey kusurları zaman içinde oluşabilecek örneklerdir.Bunların anlaşılması önemli olmakla beraber ön yeterlilik çalışmalarında ele alınmazlar. Ölçülemeyen özelliklere ait  performansın anlaşılması zaman içerisinde toplanacak daha çok veri gerektirir.

Başlangıç proses yetenek çalışmaları kısa dönem çalışmalardır bu nedenle zamanın etkisini ve insan, malzeme, metot, ekipman, ölçme sistemi ve çevrenin değişiminin etkilerini içermeyecektir. Bu nedenle zamana bağlı performansın anlaşılması zaman içerisinde toplanacak daha çok veri gerektirir.

Proses yeterliliği veya performansını  belirlemede kullanılan gösterge sayısı için müşteri ile mutabakat sağlanmalıdır. Cpk ve Ppk aşağıda anlatılmışlardır. Diğer metotlar, müşteri onayı alınarak, bazı proses ve ürünler için Cpk ve Ppk yerine kullanılabilirler.

X/R diyagramları kullanılarak yapılan bu kısa dönem çalışmalarda en az 25 alt gruptan oluşan toplam en az 125 ölçüm sonucu ile ardışık olarak ilk üretimden  alınarak  kullanılmalıdır.

Kontrol diyagramlarında kararsızlık sinyalleri yönünden incelenmelidir. Eğer böyle bir işaret varsa düzeltici faaliyet uygulanmalıdır. Eğer kararlılığa ulaşılamazsa müşteri ile temas kurulup uygulanacak aksiyon belirlenir.

- Başlangıç veri ihtiyacı, müşterinin onaylarsa , aynı veya benzer prosesin uzun dönem verileri kullanılarak karşılanabilir. Bazı prosesler için başka analitik araçlar, örneğin tek ve hareketli grup diyagramları, kullanılabilir.

Kalite göstergeleri;

Cpk- kararlı bir proses için yeterlilik göstergesi- alt grup varyasyonuna bağlı sigmanın tahmini ( /d2 veya  / c4)

Ppk- Performans göstergesi- Sigma toplam varyasyona bağlı olarak belirlenir.( Bütün verilerin standart sapması [s]

Kısa dönem çalışmalar- Bu çalışmaların  amacı yalnız bir gösterge sayısı elde etmek değil proses varyasyonunu anlamaktır.Tarihsel veriler veya yeterli veriler bulunduğunda kontrol şeması doldurulur ( en az 125 bireysel örnek ) Cpk proses kararlı ise hesaplanır. Kronik olarak kararsız proseslerde çıktılar şartname değerleri içinde ve önceden bilinebilir gidişatta ise Ppk kullanılır. Gerekli miktarda veri yoksa (< 100 örnek ) müşteri yetkilisi ile görüşülerek uygun bir plan geliştirilir.

Ön yeterlilik çalışmaları için kabuk kriterleri;

Sonuçlar								Yorum

Gösterge değeri> 1.67		Proses müşteri şartlarını karşılıyor. Onaydan sonra, üretime başla ve kontrol planını uygula.

1.33 < Gösterge değeri < 1.67	Proses genel olarak kabul edilebilir.ancak bazı iyileştirmeler gerekebilir. Müşteri aranır ve bu çalışmanın sonuçları beraber gözden geçirilir. Seri üretimden önce iyileştirme yapılamamış ise kontrol planında değişiklik gerektirecektir.

Gösterge değeri < 1.33		Proses kabul şartlarını karşılamamaktadır. Müşteri aranır ve bu çalışmanın sonuçları beraber gözden geçirilir.

Cpk yalnız kararlı proseslere uygulanabilir.

Kararsız prosesler ;

Kararsızlık tabiatına bağlı olarak, kararsız bir proses müşteri şartlarını karşılayamayabilir. Dolayısı ile üretim parçası onay sunumundan önce değişkenlik tanımlanır, incelenir ve özel nedenleri ortadan kaldırılır.

Her hangi bir proses karasız olduğunda müşteri bilgilendirilir ve herhangi bir sunumdan önce düzeltici faaliyet planı sunulur.

Tek taraflı veya normal dağılım göstermeyen prosesler;

Bu gibi durumlarda müşteri ile beraber alternatif kabul kriterleri belirlenir.

Kabul kriteri karşılanamadığında kullanılacak strateji;

Proses iyileştirilemez ise müşteri ile irtibat sağlanır.

Kabul kriteri onay sunuşu için söz verilen tarihte karşılanamadığında düzeltici faaliyet planı ve düzeltilmiş normal olarak 100 % muayeneyi içeren kontrol planı müşteriye sunulur. Değişkenlik azaltma müşteri tam onayı alınıncaya kadar veya Ppk veya Cpk 1.33 veya daha büyüğüne ulaşılıncaya kadar çalışmalar yapılır

4.3.13. Ölçüm Sistemi Analizi Çalışmaları

Uygulanabilir Ölçme Sistemleri Analizi çalışmaları , örneğin, doğrusallık, hassasiyet ve istikrarlılık çalışmalarını kullanılan ekipmanlar, yeni veya değiştirilen ölçüm aygıtları, ölçüm ve deney ekipmanları için yapılmalıdır  (Bakınız Ölçme Sistemleri Analizi Talimatı)

4.3.14. Nitelikli laboratuar dokümantasyonu

Laboratuar kapsamı ve ISO / IEC 17025 kriterlerine veya ulusal eşdeğeri maddelerine uygunluğu gösteren dokümanlardır.

4.3.15. Kontrol Planları

Proses kontrolünde kullanılan tüm kontrolleri kapsar.

4.3.16. Parça Sunum Garantisi ( PSW )

Bütün gerekli ölçüm ve testlerin başarı ile tamamlanmasından sonra gerekli bilgiler Parça Sunum Garantisi Formuna kayıt edilir. Müşteri ile aksine anlaşılmamış ise her parça için ayrı doldurulmalıdır.

Eğer parçalar birden çok kalıp, aparat, kalıp veya model kullanılarak veya farklı üretim akışları ile üretiliyorsa, kalıp, aparat,modelden veya üretim hattından üretilen en az bir parça tamamen boyutsal değerlendirmeye tabi tutulur. İmalatçı, her bir parça için hangi kalıbın, üretim aracının kullanacağını belirtir. Bu gibi durumlar PSW veya ekinde tanımlanır.

Parça Ağırlığı (Kütle)

Gönderilecek parçanın ağırlığını belirlenmeli ve kayıt edilmelidir. Müşteri tarafından aksi belirtilmemiş ise ağırlık,  garantide kilogram cinsinden ve noktadan sonra dört  basamak halinde (0.0000)  belirtilmelidir. Ağırlık; koruyucular , montaj kılavuzları,veya ambalaj malzemelerini içermemelidir.

Parçanın ağırlığını belirlemek için rastlantısal seçilen 10 parçanın ağırlığı ayrı ayrı ölçülür ve ortalama hesap edilerek rapor edilir.

Her bir kalıp, aparat, model kullanılarak veya farklı üretim akışları ile üretiliyorsa her birinden en az bir parça ölçülmelidir.

4.3.17. Görünüş Onay Raporu

Eğer müşteri parçayı ‘görünüş parçası ‘ olarak tanımlamışsa, veya tasarım kayıtları içinde böyle özellikler varsa  ayrıca Görünüş Onay Raporu (AAR), sadece bu parçaya ait veya bir grup parçaya ait olarak, hazırlanmalıdır.

Bütün taleplerin tatminkar olarak sağlanmasından sonra,  Görünüş Onay Raporu’nda istenen bilgiler kayıt edilir.Numuneler ile birlikte sunum sırasında garanti mektubu ile birlikte müşteriye gönderilir.

4.3.18. Numune Üretim Parçaları

Müşteri tarafından talep edilen ve sunum talebinde belirtilen miktarlarda parça sağlanır.

4.3.19. Şahit Numune

Bir şahit numune parça aktif olduğu sürece veya a) yeni bir onay için aynı müşteriye aynı parça numaralı sunuluncaya kadar veya b) tasarım kaydı, kontrol planı veya muayene kriterleri gereği referans veya standart olarak saklanır.

Şahit numune üzerinde müşteri onay tarihini göstermeli ve tanımlanmalıdır. Müşteri tarafından aksi belirtilmemiş ise birden çok kalıp, aparat, model kullanılarak veya farklı üretim akışları ile üretiliyorsa, her kalıp, aparat, modelden veya üretim hattından üretilen en az bir parçadan numune saklanır.

Saklama koşulları müşteri yazılı onayı ile kaldırılabilinir.

4.3.20. Parçaya özgü test ekipmanları ve ölçme aletleri

Eğer parçaya özgü ölçme aleti veya test ekipmanı kullanılacaksa, müşteri isteğine bağlı olarak onay sırasında müşteriye gönderilecektir.

Ölçme aletinin parçayı boyutsal şartlara uygun olarak kontrole uygun olduğu belgelemelidir. Ölçme aletinin parçanın son seviye değişikliğine , mühendislik yazılı onaylı ve henüz resime aktarılmamış olanlar da dahil  uygun olduğu garanti altına alınmalı ve dokümante edilmelidir.

Müşteri istekleri doğrultusunda Ölçme Sistemleri Analizi örneğin, doğrusallık, hassasiyet veya istikrarlılık çalışmaları yapılmalıdır .(Bakınız Ölçme Sistemleri Analizi Talimatı).

4.3.21. Müşteri Özel Şartları

Müşterilerin belirlemiş olduğu özel şartlara uygunluk kayıtları tutulmalıdır.

( Bakınız PPAP Kitabı Bölüm II )

4.4. MÜŞTERİ BİLDİRİM VE SUNUŞ GEREKLERİ

4.4.1. Müşteri bildirimleri

Tedarikçi, müşteri ürün onay yetkilisine aşağıda görülen proses ve tasarım değişiklikleri için bildirimde bulunmalıdır.

Müşteri firma  üretim parçası onay prosesi onay sunuşu için gerekli kriterleri seçebilir.

Gerekler Açıklama ve Örnekler :

1- Daha önceden onaylanmış parça veya ürün üzerinde diğer konstrüksiyon veya malzemenin kullanımı.

Örneğin dokümante olarak sapmasına izin verilen diğer bir konstrüksiyon veya, tasarım kayıtlarında not olarak düşülmüş ve mühendislik değişikliği olarak kabul edilmeyen durumlar.

2- Yeni veya modifiye edilmiş avadanlıklardan ( sarf malzemeleri hariç ) ,kalıplardan, modellerden vb. ile üretim yapılması veya her türlü ilave veya yenilenen üretim.

Bu gereksinim son parçanın kabul edilen  bütünlüğü, form ve fonksiyonelliğe etki eden ekipmanlar için uygulanabilir.  Yeni veya tamir edilmiş olsa da standart ölçüm aletler gibi standart avadanlıkların değişmesini kastetmez.

3- Yenilenmiş veya yeniden yapılandırılmış avadanlık, ekipmanların veya aparat ile üretim

Yenilenmeden kasıt kalıp, ekipman veya aparat ile üretim yada makinede kapasite, performans veya halihazır fonksiyonelliği arttırmak için yapılmış modifikasyon kastedilir. Normal bakım, tamir ve parça değiştirmeyi içermez.Yeniden yapılandırma ürün veya prosesin akışındaki düzen olarak değişimindeki faaliyeti  tanımlar. ( Yeni bir prosesin ilavesi dahil )

Üretim ekipmanındaki ufak ayarlamalar, güvenlik gereklerini örneğin koruyucu kapaklar potansiyel iş kazaları risklerini karşılamak için yapılabilir. Bu tür değişiklikler imalat akışı değiştirmediği sürece müşteri onayı gerektirmez.

4- Başka bir işletmeden veya yardımcı başka bir tesisten gelen ekipman ve aparatlar ile üretim.

Üretim prosesinde aparat ve ekipmanların başka bir bina veya tesisten transfer edildiği durumdur

5- Ürünün boyut uyumu, form, fonksiyon, güvenirlik veya performansına etki edebilecek tedarikçi değişiklikleri ;( parça, eşdeğer olamayan malzeme , hizmet )

Dış kaynaklardan temin edilen ve müşterinin boyut uyumu, form, fonksiyon, güvenirlik veya performansına etki etmeyen malzeme ve hizmetlerin onayından kuruluşumuz sorumludur.

6- 12 ay veya daha fazla atıl kalmış kalıplar ile üretim

12 ay veya daha fazla aktif bir satınalma emri yok ise ve seri üretim gerçekleştirilememiş ise müşteri bildirimi gerekir. Tek istisna 12 ay veya daha fazla atıl kalmış kalıpla  ile üretim ancak müşteri bilgilendirmesi ile gerçekleştirilir. Müşteri firmaya kalıp ile uzun periyottan beri imalat yapılmadığı bilgisi verilir, bu koşulların göz önünde bulundurularak üretim yapılacağı bilgisi verilir.

Ancak bazı müşteriler servis parçaları için özel üretim parçası onay prosesi gereksinimleri gösterebilir, isteyebilir.

7- Bitmiş ürünün boyut uyumu, form, fonksiyon, güvenirlik veya performansına etkisi olan dahili olarak veya tedarikçiler tarafından üretilen ve üretim bileşenleri ile ilgili ürün veya proses değişiklikleri

Bitmiş ürünün boyut uyumu, form, fonksiyon, güvenirlik veya performansına etkisi olan herhangi bir değişiklik uygulanmadan önce müşterin bilgilendirilmesini gerektirir.

8- Test muayene metotlarındaki değişiklik

Test metodundaki değişiklik için  yeni tekniğin eski metodun sonuçları ile eşdeğer sonuçlar sağladı kanıtlanmak zorundadır.

4.4.2. Müşteriye Sunuş

1. Yeni bir parça yada ürün (örneğin spesifik bir parça , malzeme veya daha önce sunumu yapılmış olandan farklı bir renk )

Sunuş, yeni ürün için veya daha önce sunulan ancak revize edilmiş ve yeni ürün/parça numarası atanmışlar için, daha önce aynı ürün ailesinden olan yeni ürün /parça veya malzemenin kullanımı

2- Daha önce sunulan parçadaki kusurların giderilmesi

Sunulan parçadaki her kusurun  düzeltilmesi yeni sunuş gerektirir.

Kusur aşağıdaki sebeplere bağlı olabilir.  –

- Müşteri gereklerine uymayan ürün performansı

- Boyutsal veya yeterlilik konuları

- Tedarikçi konuları

- Geçici onaydan sonra parçanın nihai onayı

- Malzeme performans ve mühendislik  geçerlilik konularını  içeren testler

3- Tasarım resim,  şartnameler veya  malzemelerde mühendislik değişiklikleri

Üretim, ürün/parça tasarımında herhangi bir mühendislik değişikliği yeni sunum gerektirir.

4.5.  MÜŞTERİ BİLGİLENDİRİLMESİ  VE SUNUM YAPILMAYACAĞI DURUMLAR

1.Dahili olarak veya tedarikçilerde üretilen ve bileşen seviyesinde olup ( üretim detay resimleri dahil ) bitmiş ürünün boyut uyumu, form, fonksiyon, güvenirlik veya performansına etkisi olmayan resim üzerindeki değişiklikler.

2. Aynı tesis içinde avadanlık ( eşdeğer ekipmanlarda kullanılmış, proses akışında değişiklik yaratmayan, veya avadanlığın[ demontajı] sökümü olmayan ) veya ekipman ( aynı ekipman ve proses akışında değişiklik yok ) ile gerçekleştirme durumlarında.

Yalın üretim öncelikli  bazı hareket olanağı  sağlayan ekipman gerektirir, örneğin çabuk transfer yeteneği sağlayan tekerlekli ekipmanlar hemen bağlantıları çözülerek hareket ettirilebileler . Proses akışını etkilemeyerek  hücre konfigürasyonları veya aynı departman içinde yer değişiklikleri olabilir.Bu tür değişiklikler proses akışında ve kontrol planında değişiklik gerektirmeyecek nitelikte olabilir.

3- Ekipmanlardaki değişiklikler (Aynı proses akışı aynı temel teknoloji veya metotları )

Örnek olarak: Yeni ekipman, ek ekipman, yenilenen veya ekipman büyüklüğünde değişim

4- Kontrol araçları değişimi

Kontrol araçları tamir veya kalibrasyon sırasında değiş tokuş edilebilir.

5- Proses akışına etki etmeyecek operatör değişiklikleri

Yalın üretim iş akışındaki darboğazları ortadan kaldırıcı ayarlamalara izin verir.

6- Proses FMEA'daki Risk Öncelik Sayısının azaltılması için yapılan değişiklikler

İlave kontroller, artan örnekleme sayıları, ve sıklıkları hata önleme tekniklerinin  ve İPK metotlarının kullanımı

4.6. MÜŞTERİYE SUNUŞ - ÜRETİM PARÇASI ONAY PROSESİ ONAY SEVİYELERİ

Müşteri, her bir imalatçı veya imalatçı ve parça kombinasyonu için uygulanacak onay seviyesini belirleyecektir. İmalatçı onay seviye seçimi aşağıdaki faktörlere göre yapılır :

- İmalatçının IATF 16949:2016 gereklerini karşılaması

- İmalatçı kalite performansı

- Parçanın kritikliği

- Önceki parça onaylarından edinilen tecrübeler

- İmalatçının bu ürün üzerindeki uzmanlık durumu

Aynı imalatçı için değişik parçalarda değişik onay seviyesi belirlenmesi mümkündür.

İmalatçı onay seviyeleri :

Seviye1 -Müşteriye sadece Üretim Parçası Garanti Mektubu’nu gönderir (ve

görünüm kalitesi istenen parçalar için Görünüş Onay Raporu).

Seviye2 -Müşteriye Üretim Parçası Garanti Mektubu ve numune parça ile birlikte sınırlı miktarda destekleyici döküman/kayıt gönderir.

Seviye3 -Müşteriye Üretim Parçası Garanti Mektubu ve numune parça ile birlikte

destekleyici tüm doküman/kayıtları gönderir.

Seviye4 -Müşteriye Üretim Parçası Garanti Mektubu (numune parçalar gönderilmez) ile birlikte destekleyici tüm doküman/kayıtları gönderir.

Seviye5 -Üretim Parçası Garanti Mektubu ve numune parça ile birlikte destekleyici tüm doküman/kayıtlar imalatçıda incelenecektir.

Her seviyenin kesin olarak hangi doküman/kayıtları saklayacağı/göndereceği tabloda (Saklanacak/Gönderilecek Talepler Tablosu) gösterilmiştir. PARÇA ONAY PROSESİNDE BAŞKA SEVİYE BELİRTİLMEDİĞİ MÜDDETÇE İMALATÇI TARRAFINDAN  SEVİYE 3 KABUL EDİLİR.

Bu dokümanda referans gösterilen bütün formlar yerine bilgisayarda hazırlanan benzer formlar kullanılabilir. Parça onay prosesi başlangıcında bu benzer formların kullanılabilmesi için onay alınmalıdır.

Saklanacak / Gönderilecekler Tablosu :

| Sıra | Şart | Seviye 1 | Seviye 2 | Seviye 3 | Seviye 4 | Seviye 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tasarım kayıtları Özgün bileşen / detayları Diğer bileşen / detayları | R | S | S | * | R |
|  |  | R | R | R | * | R |
|  |  | R | S | S | * | R |
| 2 | Varsa Mühendislik değişiklik dokümanları | R | S | S | * | R |
| 3 | Müşteri mühendislik onayı ( isteniyorsa) | R | R | S | * | R |
| 4 | Tasarım FMEA | R | R | S | * | R |
| 5 | Proses akış diyagramları | R | R | S | * | R |
| 6 | Proses FMEA | R | R | S | * | R |
| 7 | Boyutsal sonuçlar | R | S | S | * | R |
| 8 | Malzeme, performans test sonuçları | R | S | S | * | R |
| 9 | Ön proses yeterlilik çalışmaları | R | R | S | * | R |
| 10 | Ölçüm sistemi analiz çalışmaları | R | R | S | * | R |
| 11 | Nitelikli laboratuar dokümanyasyonu | R | S | S | * | R |
| 12 | Kontrol planı | R | R | S | * | R |
| 13 | Parça sunum garantisi | S | S | S | S | R |
| 14 | Görüntü onay raporu | S | S | S | * | R |
| 15 | Yığın malzeme kontrol listesi (yığın malzeme Ppap için) | R | R | R | * | R |
| 16 | Numune ürün | R | S | S | * | R |
| 17 | Şahit Numune | R | R | R | * | R |
| 18 | Parçaya özgü test ekipmanları ve ölçme aletleri : | R | R | R | * | R |
| 19 | Müşteri özel şartlarına uyum kayıtları | R | R | S | * | R |

S:Müşteri onayı için gönderilecek, Bir kopyası imalat dahil uygun yerlerde saklanacak

R: Müşteri talep ettiğinde sunum için saklanacak

*: Müşteri talep ettiğinde sunum için veya yerinde gösterim için saklanacak

4.7. PARÇA ONAY DURUMU

Müşteri, onay dokümanları gerekli yerlere dağıtıldığında imalatçıya bildirecektir. Numunenin onayından sonra, devam edecek imalatların müşteri taleplerini karşılaması imalatçının sorumluluğundadır.

İMALATÇILAR, SEVKIYATA BAŞLAMADAN ÖNCE MUTLAKA O PARÇANIN  MÜŞTERİ ONAYINI ALMALIDIR.

A. Tam Onay (Üretim Onayı), parçanın bütün müşteri şartnamelerini ve

isteklerini  karşıladığını gösterir. Bu durumda imalatçı, müşterinin gönderdiği

programa uygun olarak sevkiyat yetkisine sahiptir.

B. Geçici Onay, geçici bir süre için veya belirli bir miktar için sevkiyata izin verilmiş olunduğunu gösterir. İmalatçıya geçici onay aşağıda

belirtilenleri sağladığı takdirde verilir :

- Üretim onayına engel olan hatanın ana nedeninin açıkça tanımlaması,

- Müşteri tarafından kabul edilmiş geçici onay aksiyon planı hazırlaması.

Müşteri parçaya uyacak şekilde resim ve şartnameleri değiştirmediği

revize etmediği sürece, imalatçı, üretim onayı almak için yeniden onay sunumu yapar.

Geçici onay verilmiş malzeme, aksiyon planında ,üzerinde anlaşma sağlanmış olan, belirtilen tarihten sonra gönderilir veya belirtilen miktardan fazla gönderilir

ise red edilecektir.Geçici onay uzatılmadıkça yeni sevkiyat yapılamaz.

C. Ret, sunumun, parçaların temsil ettiği üretimin ve bunlara eşlik eden onay dokümantasyonunun müşteri taleplerini karşılamadığını gösterir.

Gönderilebilecek sevkiyattan önce, düzeltilmiş parçalar ve dokümantasyon müşteriye sunulmalı ve onay alınmalıdır.

4.8.Phased PPAP (Aşamalı/Fazlı PPAP):

Phased PPAP, PPAP sürecini daha iyi yönetilebilir 4 faza ayırır. Bunlar:

-          Faz 0: Run at rate

-          Faz 1: Kalite doğrulama

-          Faz 2: Üretim doğrulama

-          Faz 3: Kapasite Doğrulama

Faz 0 ve 1, tedarikçinin en azından bir üretim hattı için; makine, kalıp gözleri, aparat, tesis, mastar, operatör ve diğer gerekli araçların, seri imalatın yapılacağı üretim lokasyonuna ait yerleşim ve proseslerin, Teklas Kauçuk spesifikasyonlarına uygun şekilde ve yeterli üretim hızında üretim yapabileceğinin doğrulanmasıdır.

Faz 2 ve 3, tedarikçinin tüm üretim hatları için; makine, kalıp gözleri, aparat, tesis, mastar, operatör ve diğer gerekli araçların, seri imalatın yapılacağı üretim lokasyonuna ait yerleşim ve proseslerin, Teklas Kauçuk spesifikasyonlarına uygun şekilde ve yeterli kapasitede üretim yapabileceğinin doğrulanmasıdır.

Faz 0 (Run at Rate):

Faz 0 sonucunda aşağıdaki dokumanlar STA’e sunulacak şekilde hazır olmalıdır.

1 -Dizayn Kayıtları

2 - Mühendislik eğişikliği kayıtları

3 – Müşteri mühendislik onayı

5 - Proses Akış diyagramları

6 - Proses FMEA

7 - Kontrol Planları

8 -  Ölçüm Sistemleri Analizi çalışmaları

9 - Kontroller için yardımcılar

10 - Müşteri özel istekleri

11 - Kapasite Analiz Raporu

Faz 1 (Kalite Doğrulama):

Başlaması için gereklilikler:

–     En az bir üretim hattı için Run-at-Rate (Faz 0) tamamlanmış olmalı

–     Kapasite analiz raporu en az bir üretim hattı için tamamlanmış olmalı

–     Alt tedarikçiler Faz 1 tamamlamış olmalı.

12- Boyutsal ölçümler

13- Malzeme Performans test sonuçları

14- Ön süreç çalışması

15- Kalifiye laboratuar dokümanları

16- Görünüş onay raporu (uygulanabilirse)

17- Örnek ürün

18- Master ürün

19- Garanti Mektubu

Faz 1 tamamlandığında en azından bir üretim hattı için PPAP’ın 19 gerekliliği tamamlanmış olmalıdır.

Faz 2 (Üretim Doğrulama):

Başlaması için gereklilikler:

–     Tüm üretim hatları için Run-at-Rate (Faz 0) tamamlanmış olmalı

–     Kapasite analiz raporu tüm üretim hatları için tamamlanmış olmalı

–     Alt tedarikçiler Faz 2 tamamlamış olmalı.